A

Mikroprozessor

- Befehlscodiereinheit

- Arbeitsregister

- Befehlszählerregister

- Statusregister

- ALU/Addierwerk

Zentraleinheit

- Bussystem

- Ein-/Ausgabe

- Arbeitsspeicher

- Prozessor

- nur Buchstaben oder _ am Anfang

- insgesamt nur Buchstaben, _ oder Ziffern

- Groß- und Kleinschreibung sind unterschiedliche Variablen

- generell kein $

- aufpassen bei 0 (Okt., max. 7) oder 0x (Hex., max. F)

- Variable muss Wert haben bevor man mit ihr rechnen kann

- Variable kann nicht zweimal deklariert werden

- .3 bedeutet 0.3 und ist i.O.

- ´a´ hinten in printf ist i.O.

- unsigned und trotzdem -1 ist i.O.

- a = a++ ist falsch

- Operator gleich in der Deklaration ist i.O. (zB int a = 5 > 7)

Gray

Prozessor-Register
L1-Cache
L2-Cache
Arbeitsspeicher
Festplatte

tr und tf: 10% bis 90%
tPHL und tPLH: 50% bis 50%
tSetup: Zeit vor Taktflanke mit stabilem Zustand
tHold: Zeit nach Taktflanke mit stabilem Zustand
IMMER: tP > tHold ! (D-FF, aber JK und T bestehen aus D)
Fan-Out: minIOLmaxIIL abgerundet, IOHmaxIIH abgerundet
Noise-Margin: SH=VOHmin-VIHmin	SL=VILmax-VOLmax

Analog  real
Digital  abstrakt
A nach D: Komparator od. Abtaster u. Quantisierer
D nach A: D/A-Wandler u. Filter

Boolsche Funktionen: 22x  (x= Anzahl Var.) 
Min-Term: kleinster Wert wird zurückgegeben (AND)
Max-Term: größter Wert wird zurückgegeben (OR)

B

Halbaddierer

Decoder

VA

Multiplexer

n-Bit-Addierer
(ripple-carry-adder wg. langer Durchlaufzeit; besser: carry look-ahead adder)

Demultiplexer

RS-L mit EN

D-L

RS-L

D-FF

JK-MS

JK

Asynchronz. rückwärts

T

Synchronz. vorwärts + Reset

Asynchronz. vorwärts + Reset

Johnson-Zähler

Schieberegister

Linear rückgekoppeltes Schieberegister: 0-0-0 kann nicht verlassen werden u. max. Sequenzlänge 2n-1