(linearer/arithmetischer) Mittelwert / Gleichwert (≜ Gleichanteil)

x=1T⋅t=0Tx(t)dt 	Sinus = 0, Dreieck = 0, PWM = x⋅T1T

Gleichrichtwert (Mittelwert v. gleichgericht. periodischen Vorgang)

|x|=1T⋅t=0T|xt|dt	Zweiweg/Brücken: Sinus = 2π⋅x, Dreieck = x2

Einweg: Sinus = 1π⋅x

Bei kleinen Spannungen: jeweils zweite Diode durch Widerstand ersetzen, um Verzerrung durch Schwellenspannung von Diode auszugleichen (Nachteil: verringerter Innenwiderstand)

Effektivwert (quadratischer Mittelwert): X=1T⋅t=0Tx2(t)dt 	
Sinus = x2, Dreieck = x3, Rechteck = X02+x2, PWM = x⋅T1T

Effektive Leistung = Wirkleistung: Peff=1T⋅t=0Tp(t)dt

Formfaktor (Effektivwert/Gleichrichtwert): F=Xeff|x|     Sinus = π22, Dreieck = 23

Crest-/Scheitelfaktor (Scheitelwert/Eff.): S=xXeff      Sin = 2, Dreieck = 3, PWM = TT1

0. Allgemeines

Carnot-Wirkungsgrad:	ηC=1-TUT

Lichtgeschwindigkeit: c=299.792.458ms

Erdbeschleunigung: g=9,81ms2

N=kg⋅ms2

1 J=1 Nm=1 Ws=0,2777⋅10-6 kWh	(Umrechnung Ws→kWh: 1 Ws⋅13,6⋅106)

1 kWh=3,6⋅106 J

100kmh⋅13,6=27,78ms

Hangabtriebskraft: FH=m⋅g⋅sin⁡(α)		(mit α = Winkel zw. Ebene u. Hang)

Lastenheft

Formulierung der technischen Anforderungen, Normen, Gesetze, Vorschriften

Pflichtenheft

Formulierung von Auftragnehmer; Angaben wie in Lastenheft + Vorgehensvorgabe

1km2=106m2

|  | allgemein | komplex | mit I (Reihe) | mit U (parallel) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S | S=U⋅I S=P2+Q2 | S=P+jQ=S⋅ejφ=U⋅I⋅ejφU-φI =U⋅ejφU⋅I⋅ej(-φI)=U⋅I* | S=Z⋅I2=I2Y | S=U2Z*=Y*⋅U2 |
| P | P=U⋅I⋅cosφ=S⋅cosφ | P=ReS=Qtanφ=Q⋅Re(Z)Im(Z) | P=ReZ⋅I2 | P=ReU2Z* |
| Q | Q=U⋅I⋅sinφ=S⋅sinφ | Q=ImS=P⋅tanφ=P⋅Im(Z)Re(Z) | Q=ImZ⋅I2 | Q=ImU2Z* |

Übertragung rotatorisch/translatorisch

Summe der Energien: Wkin=12Jω2+12mv2=12Jω2+12mr2ω2=12Jresω2	(Jres=J+mr2)

3.1 Kinematik

Veränderliche Massenträgheitsmomente (J) 
(Bsp. drehender Roboterarm)

bei Drehung in Richtung ϑ ist J von Winkel φ abhängig:

Jresφ=Jϑ+mers⋅r'2=Jϑ+mers⋅r2⋅sin2φ

(mit Jϑ=Jres(φ=0))

Kraft, Drehmoment, Energie, Leistung, Massenträgheitsmoment

Kraft: F=ma=mv			Translation	Rotation		Übergang

dynamisches Grundgesetz der Translation: F-FW=ma	(mit FW = Reibung o.Ä.)

kinetische Energie bei Translation: Wkin=12mv2	 mech. Leistung: P=dWdt=F⋅dsdt=F⋅v

Geschwindigkeit bei Rotation: v=ω⋅R=2πn⋅R		(mit R = Radius)

kinetische Energie bei Rotation: Wkin=12mω⋅R2=12mR2⋅ω2
 (Massen)Trägheitsmoment: J=mR2       kg⋅m2	 Wkin=12Jω2

Vollzylinder: J=12mR2	Hohlzylinder: J=mR2

Vollkugel: J=25mR2	Hohlkugel: J=23mR2

zugeführte Leistung bei Rotation: P=dWdt=FW⋅v=FW⋅ωR=FWR⋅ω
 Widerstandsmoment (z.B Reibung): MLast=FW⋅R oder MLast=FW⋅Rü

dynamisches Grundgesetz der Rotation: M=J⋅dωdt=J⋅α

Drehmoment: M=F⋅R=J⋅dωdt      Nm		 mech. Leistung: P=Mω=M⋅2π⋅n

Übertragung rotatorisch/rotatorisch

Geschwindigkeit an Übertragungsstelle (ohne Schlupf): 
v1=v2	 2πn1⋅r1=2πn2⋅r2	 Übersetzung: ü=n1n2=r2r1

Kräftegleichgewicht an Übertragungsstelle: 
F1=F2  M1r1=M2r2	 r1r2=M1M2

Leistung an Übertragungsstelle: P1=P2	 M1⋅ω1=M2⋅ω2	
 ü=r2r1=M2M1=ω1ω2=n1n2=n1v22πr2		ü=nMot⋅2πr2v2	(mit v2= Geschw. 2)         M1M2=1ü
ü immer > 1 !
Summierung der Energien: Wkin=12J1ω12+12J2ω22=12J1+J2ü2⋅ω12=12J1⋅ü2+J2⋅ω22
 Vorteil: Energie mithilfe Übersetzung durch eine Winkelgeschwindigkeit darstellbar
 Zusammenfassung Trägheitsmomente: Jres1=J1+J2ü2	und	Jres2=J2+J1⋅ü2

Anwendung

instabiler Arbeitspunkt: M-n-Kennlinien Antriebsmaschine u. Arbeitsmaschine fast parallel	
 kleine Änderung M würde große Änderung n bewirken (schlecht!)

Wirkungsgrad u. Energieeffizienz

wenn P1=P2+PV	 Wirkungsgrad: η=P2P1=P1-PVP1=1-PVP1	             (zeitpunktbezogen!)

wenn W1=W2+WV	 Nutzungsgrad: ε=W2W1			             (zeitraumbezogen!)
Energieumsetzung: Wae=t=tatept dt

Bewegungsgleichung

Rotation (Bsp Antriebsmotor)

DGL: MMot-MLast=Jres⋅dωdt=Jres⋅α	(mit MLast = Widerstandsmoment)
Jres enthält gesamtes Trägheitsmoment: Jres=JMot+JWelle+JLast

durch Integration Hochlaufzeit TH berechenbar (na = Anlaufdrehzahl): 
TH=dt=naneJresMMotn-MLastn⋅2πdn 	 TH=Jres⋅2π⋅(ne-na)MMot-MLast

Bewegungsgrößen

geradlinige Bewegung  Translation  Geschwindigkeit v=dsdt  Beschleunigung a=dvdt

Drehbewegung  Rotation  Winkelgeschw. ω=dφdt=2πn  Wink.beschl. α=dωdt=2πdndt
(n = Drehzahl)

4.3 Solartechnik

Energie: W=p(t)dt	
Bsp. Sinus-Halbwelle von 7 – 17 Uhr mit Pmax=p 	 W=2⋅Pmax⋅10hπ

…Fortsetzung Anwendung

Beschleunigungsverhalten

Beschleunigungskraft: 	FB=m⋅a

Fahrwiderstandskraft: 	FWv=150Nm1000kg+400N⋅v1km/h1002
Traktions-/Zugkraft: 	FTr=FW+FB

Traktionsleistung Räder: 	PTr,Räd=FTr⋅v  	Traktionsl. Batterie:	PTr,Batt=PTr,Rädη⋅η⋅…

Batteriestrom:		IBatt=PTr,BattUBatt

kin. Energie Fahren:	W=12⋅m⋅v2

Winkelbeschleunigung beim Bremsen: α=MJ=MMot-MLastJres     1s2	(mit MLast=FW⋅Rü)

Zeit Bremsvorgang: 	TBrems=Δn⋅2πω=Δn⋅2πα

entnommene Bremsenergie: 	ΔWges=12⋅Jres⋅ω12-ω22=12⋅Jres⋅2π2n12-n22

Energie-Anteil Fahrwiderstand: 	ΔWW=FW⋅v1+FW⋅v22⋅TBrems=PW1+PW22⋅TBrems

Energie-Anteil Motor:		ΔWMot=ΔWges-ΔWW
zurückgespeiste Bremsenergie: W=P⋅TBrems=FTr⋅v⋅TBrems  
        (mit FTr = Kraft bei Bremsbeginn, v = mittlere Geschwindigkeit Bremsvorgang)

Drehzahl bei bestimmter Geschwindigkeit:	n=ü⋅v2πR      1s

(mit R = Reifenradius, ü = Übersetzung Getriebe)

Wirkungsgrad einer Kupplung

Betrachtung Leistungsaufteil und Verluste an Übertragungsstelle

übertragbares Drehmoment MK: 
MA=MK=FK⋅μ⋅R=MW+JW⋅dωWdt	(mit μ = Reibkoeffizient)
stationärer Zustand: JW⋅dωWdt=0	 MW=MA

Leistung Antrieb: 	PA=MA⋅ωA
Leistung übertragen: 	PK=MA⋅ωW

Leistungsbilanz:		PA=PK+PV	(mit PV=MA⋅ωA-ωW)
 Verluste ergeben sich bei asynchronem Verhalten

Wirkungsgrad Übertragungsstelle: ηK=PKPA=1-MA⋅ωA-ωWMA⋅ωA=nWnA
Schlupf: s=nA-nWnA=1-nWnA	 ηK=1-s

Aber: Abbremsen der Luftmasse

WWind=V⋅ρ2⋅(v12-v32) 	
bei Windgeschwindigkeit v2: PWind=dWWinddt=A⋅v2⋅ρ2⋅(v12-v32)
optimale Leistungsentnahme bei v2=23v1 und v3=13v1	 PWind,max=1627⋅A⋅ρ2⋅v13

in Luftströmung enthaltene Leistung:	PWind=A⋅ρ2⋅v13=D2⋅π4⋅ρ2⋅v3

Leistungsbeiwert:			cP=PmechPWind=PNPWind	(cP,max=1627≈0,59)

Schnelllaufzahl:				λ=vUvWind		(vU = Umfangsgeschw.)

Leistungskennlinie:			Pv=cPv⋅P0(v)

Nennleistung PN: 			Leistung am höchsten Punkt

max. Geschwindigkeit Blattspitze:		vmax=D⋅π⋅nmax

Jahresenergieertrag:			Wa=TN⋅v=1nPv⋅hv		(TN=8.760h)
 					 Pv ist P bei mittlerer Geschwindigkeit!

Ausnutzungsdauer:			Tn=WaPN

Ausnutzungsgrad:			n=TnTN

bewegte Luftmasse:

WWind=Wkin=12⋅m⋅v2

mit: m=V⋅ρ=A⋅l⋅ρ

(Luftdichte ρ=1,225kgm3 )

mit Rotorfläche: A=D2⋅π4

WWind=V⋅ρ2⋅v2=D2⋅l⋅π4⋅ρ2⋅v2

PWind=dWWinddt=D2⋅π4⋅ρ2⋅v3	         (da dldt=v)
 entnehmbare Leistung proportional zu D2 und v3!

4.1 Windkraft

Stromortskurve 
Wenn Polradspannung UP gleich

Klemmenspannung U1:
Strom IE0 = Leerlauferregerstrom

linke Halbebene:

übererregt, ind. Blindl. abgegeben

rechte Halbebene:

untererregt, ind. Blindl. aufgenommen

ϑL>90° nicht mgl  instabil

Pel=3⋅U1⋅I1⋅cosφ=Pmech 	(gilt nur ohne Verluste!)

Drehmoment: M=Pmech2π⋅n1

da      I1⋅cosφ=-UPXd⋅sinϑL 	 M=-32π⋅n1⋅U1Xd⋅UP⋅sinϑL

(max. Polradwinkel ϑL=±90°  max. Drehmoment („Kippmoment“) Mkipp=±32π⋅n1⋅U1Xd⋅UP )

Generator: Leistung und Drehmoment negativ!

3.2 Synchronmaschine (nahezu immer Sternschaltung)

Energieumwandlung: 			Energieumformung:

mechanische  elektrisch (Generator)	Gleichstrom  Wechselstrom (Wechselrichter)

elektrisch  mechanisch (Motor)		Wechselstrom  Gleichstrom (Gleichrichter)

Strahlung  elektrisch (PV)		Wechselstrom  Wechselstrom (Trafo, Umrichter)

- immer mit Leistungsverlust in Form von Wärme verbunden (tdm. hoher Wirkungsgr.)

p = Polpaarzahl  Anzahl Wicklungen m ≜p  Anzahl Spulen = Wicklungen m ⋅  p 
 Spulen werden von Strömen gespeist, die um 2πm phasenverschoben sind

Grundfeld Drehstromwicklung: bPx,t=BP⋅cos⁡(px-ω1t)

Frequenz Ständerströme: f1=f2+p⋅n	(f2 = Frequenz Läuferströme, n = Drehzahl)

(bei DC: f2=0  n=n1=f1p;    n1= synchrone Drehzahl)

Vollpolläufer: Erregerwicklung in Nuten

(für große Drehzahlen)

Schenkelpolläufer: Erregerwicklung auf Polschuhkernen, Einzelpole auf Läuferkörper montiert (für kleine Drehzahlen)

permanenterregter Läufer: Dauermagnete auf Läufer geklebt (keine Änderung Amplitude mgl)

Läuferfeld induziert in Ständerwicklung Polradspannung UP
 UP=jXh⋅IE'=j⋅2πn1p⋅Lh⋅IE'	 induzierte Polradspannung proportional zu n

(IE' = fiktiver netzfrequenter Erregerstrom, Xh = Hauptreaktanz)

Strangspannung U1=jXd⋅I1+UP	U1=UN3

bei Sternschaltung: IN=SN3⋅UN

Synchronreaktanz Xd=xd⋅ZN		ZN=U1IN	(xd oft als Bezug; zw 0,7 und 2,0)

Achtung! ZN rein fiktive Größe! Gibt es nur im Nenn-Bereich!

oder:		Xd=ω⋅Ld=2πf⋅Ld=2π⋅n⋅p⋅Ld

auch: Xd=Xh+Xσ   (mit Xh = Hauptreakt., Xσ = Streureakt.)

ϑL= Polradwinkel / Lastwinkel

Zeichenreihenfolge:
1. U1 senkrecht nach oben
2. φ abmessen
3. I1=IN einzeichnen
4. -jXd⋅I1 im rechten Winkel zu I1
5. UP einzeichnen und messen
6. ϑL messen (Vorzeichen beachten!)

Synchrondrehzahlen
Achtung: p ist hier in Tabelle Polzahl, nicht Polpaarzahl

Spaltung der Luftspaltleistung

im Läufer umgesetzte Leistung: Pδ=3⋅I2'2⋅R2's         muss über Luftspalt übertragen werden
Luftspaltleistung: Pδ=s⋅Pδ+1-s⋅Pδ=PCu2+Pmech

(Summe Wärmeverluste Läufer u. mechanischer Leistung)

mit Wärmeverlusten in Läuferwicklung: PCu2=3⋅I2'2⋅R2'=s⋅Pδ	(nur bei Y-Schaltung!)
(bei Δ-Schaltung: PCu2=I2L'2⋅R2'	(da Leiterstrom ≠ Strangstrom))
mit mechanischer Leistung: Pmech=Pδ-PCu2=Pδ⋅1-s	(Pδ≜Pel)

Gesetz über Spaltung der Luftspaltleistung	      Leistung bei generatorisch negativ
 Drehmoment: M=Pmech2πn=Pδ⋅(1-s)2πn1⋅1-s=Pδ2πn1		MN=PN2π⋅nN

Stromortskurve

Maßstäbe:

Strom:		mI               Acm

Leistung:	mP=3⋅UN⋅mI           Wcm

Drehmoment:	mM=mP2πn1              Nmcm

Schlupf:		mS=skippRadius	1cm	(mit Radius= MkippMP)

I1 (hier IN): 			Ständerstrom
I2': 				bezogener Läuferstrom
Iμ (hier I0): 			Magnetisierungsstrom, geht immer bis P0 (Kreisverschieb.)

Drehmoment M: 			Abstand PB

mechanische Leistung Pmech: 	Abstand PA
Wärmeverlustleitung PCu2: 	Abstand AB

Strecke PB entspricht Luftspaltleistung, deshalb:
P0P∞ = Drehmomentgerade = Gerade der Luftspaltleistung (da M=Pδ2πn1)

Strecke PA entspricht mechanischer Leistung, deshalb: P0Pk = Gerade der mech. Leistung

motorischer Bereich: 0≤s≤1	 s = 0: Synchronismus, s = 1: Stillstand, Kurzschluss

generatorischer Bereich: s<0	 n>n1, Luftspaltleistung wird negativ; ohne Schaltungsänderung möglich

Gegenstrombremsbereich: s>1	 Läuferdrehzahl n wird negativ, Läufer dreht sich entgegen Umlaufrichtung des Luftspaltfeldes, Aufnahme mechanische und elektrische Leistung und Umwandlung in Wärme

Kippmoment (= maximales Drehmoment)

Mkipp=±32πn1⋅U122Xk 	skipp=±R2'Xk	Kloss’sche Gleichung: MMkipp=2sskipp+skipps
 s1/2=skippM⋅Mkipp±Mkipp2-M2	oder	skipp1/2=sM⋅Mkipp±Mkipp2-M2

AsM immer induktiv

überwiegend als Motoren (bis 10 MW), bei Windkraftwerken als Generatoren (bis 5 MW)
genormte Anbaumaße bis <= 132kW Nennleistung
überwiegend 4-polig

Voraussetzung für zeitlich konstantes Drehmoment: 
magn. Feld, das mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω1 im Luftspalt, räumlich möglichst sinusförmig verteilt, umläuft 
Grundfeld einer Drehstromwicklung: bPx,t=BP⋅cospx-ω1t

Ständer- und Läuferfrequenz, Schlupf (Indizes: 1 = Ständer, 2 = Läufer)
Ständerkoordinaten („Ort“): x1=2πnt+x2	(mit n = Läuferdrehz., x2 = Läuferkoord.)
magn. Feld im Läufer induziert Spannung mit Läuferfrequenz: 
f2=f1⋅1-n⋅pf1=f1-p⋅n 	(mit n = Läuferdrehz., p = Polpaare)            p=fNnN gerundet!
(wenn Läufer stillsteht: f2=f1, wenn Läuferdrehz. = Ständerdr. n: f2=0 (da kein U induz.))

Darstellung der Läuferfrequenz als Schlupf: f2=s⋅f1	 sN=n1-nn1=fNp-nNfNp=fN-nN⋅pfN
Schlupf beschreibt relative Abweichung von Läuferdrehzahl n zu synchroner Drehzahl n1
 n=n1⋅1-s		n1=fNp

(Drehzahl steigt gegen den Uhrzeigersinn auf Ortskurve an!)

Ersatzschaltbild

Magnetisierungsstrom: Iμ=I1+I2'
(mit I1 = Ständerstrom, I2' = netzfrequ. Läuferstrom)
Xk = Ständer- u. bezogene Läuferstreureaktanz
 Ortskurve ist Kreis mit MP: Y=-jXh-j2⋅Xk und Rad. 12⋅Xk

Berechnung φN: von UN nach IN, Minus-Winkel!

3.3 Asynchronmaschine

Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie

stationärer Betrieb mit Last (s<sN) näherungsweise durch Gerade 
darstellbar (rechts): Ms=MNsN⋅s

Kurve würde punktsymmetrisch zum x-Achsen-SP im Negativen weitergehen  generatorisch

relative Größen

relatives Anzugsmoment			mA=MAMN	typisch 1 – 2

rel. Kippmoment (Überlastbarkeit):	mkipp=MkippMN	typisch 2 – 2,5 (min 1,6)

relativer Anlaufstrom			iA=IAIN		typisch 5 – 7

Anlauf von Antrieben

Bewegungsgleichung: dωdt=MMn-ML(n)Jres=fn

(mit MM = Motormoment, ML = Lastmoment, Jres = Trägheitsmoment)

Stern-Dreieck-Anlauf
Erst Sternschaltung, dann Dreieck, um Anlaufstrom und Anzugsmoment um 13 zu reduzieren

3.4 Transformatoren

Berücksichtigung Übersetzungsverhältnis ü (in Form von „Strich“-Größen zB U2')

ü=N1N2=I2I1=U1U20=U1LU20L          (N1 = OS-Seite, N2 = US-Seite, mit U20 = Leerlaufspannung US)
 Verwendung der bezogenen Größen: U2'=ü⋅U2      und       I2'=I2ü

Wenn ESB auf US bezogen: IOS'=IOS⋅ü und UOS'=UOSü, sonst umgekehrt
 da Iμ sehr klein gilt: I1≈I2'

Berechnung U2':				Achtung wenn UQ o.Ä. gegeben, ob 13 nötig !

U1=Rk+j⋅Xk⋅I1+U2'

Kurzschlussimpedanz: Zk=Rk+j⋅Xk			Wenn nach Wirk-/Scheinleistung
Lastimpedanz: ZL'=ü2⋅ZL				gefragt prüfen ob x3 nötig

wg. Drei-Phasen-System!

Umrechnung 3-Phasen-System

I1=I31-I12	I2=I12-I23 	I3=I23-I31

äquivalent: ZStern=ZDreieck3 und YStern=3⋅YDreieck

Bezeichnung Drehstromtransformatoren

Dyn5	
 D = OS Dreieck, y = US Stern, n = Neutrall. nach außen gef., 5 = US eilt OS  5 ⋅ 30°  nach

Verluste und Wirkungsgrad

Eisenverluste: PFe=U1U1N2⋅PFeN		(mit PFeN = Eisenverluste bei Nennspannung)

Stromwärmeverluste: Pk=I1I1N2⋅PkN	(mit PkN = Stromwärmeverluste bei Nennstrom)

abgegebene Leistung: Pab=3⋅U2L'⋅I2L'⋅cosφ2

Wirkungsgrad: η=PabPab+PFe+Pk		(typischerweise sehr hoch, ~ 99%)

Leerlaufversuch (Bestimmung RFe und Xh)

Z1h=U1I10	und	R1Fe=U12PFe	und	X1h=11Z1h2-1R1Fe2

Kurzschlussversuch (Bestimmung Rk (zsm R1 und R2) und Xk (zsm Xσ1 und Xσ2))

Vernachlässigung RFe und Xh

Speisung der OS-Seite mit kleinem Uk (so gewählt, dass Nenn-Strom fließt)
Angabe relativ zu Nennspannung: uk (relative Kurzschlussspannung)
 PkN wird gemessen  Kupferverluste Wicklungen
 Zk=uk⋅U1NI1N=uk⋅UN2SN	und	Rk=PkN⋅1I1N2=PkN⋅UN2SN2	und	Xk=Zk2-Rk2

Achtung: UN immer von Bezugsseite 
                                                                                                                (Wert aus ü-Angabe)!

IN=SN*3⋅UN*	(immer UN !)

Zk=Rk+j⋅Xk

Vorgehensweise Leistungsberechnung

ESB

Ohmscher Widerstand:		R'=1χ⋅A		(χ = spez. Leitwert, A = Leiterquerschnitt)

inkl. Temperatur:			Rϑ'=R20'⋅1+α20⋅ϑ-20°C
	 gute Näherung: Cu: R50'=20⋅1A⋅1mm2Ωkm		Al: R50'=32,5⋅1A⋅1mm2Ωkm

induktiver Längswiderstand:	L'=μ02π⋅lnaR+14=0,2⋅lnaR+14⋅10-3Hkm
 	(mit R = Leiterradius, a = Abstand zw. Leitern  mittlerer Abst.: a=3a12⋅a23⋅a31)

bei Doppelleitungssystem:	L'=μ02π⋅lna⋅a'R⋅a''+14	
 	(mit a'=3a12⋅a23⋅a31 und a''=3a11⋅a22⋅a33 )
mit Bündelleiterersatzradius:	L'=μ02π⋅lnaRB+14⋅n	
 	(mit RB=nn⋅R⋅RTn-1  , n = Anzahl Teilleiter, RT = Teilkreisradius)

kapazitiver Querleitwert:		B'=ω⋅CB'

einfache Drehstromleitung:	CB'=2π⋅ε0lnaRB	und 	CE'=2π⋅ε03⋅ln2h3RB⋅a2

Doppelleitung:			CB'=2π⋅ε0lna⋅a'RB⋅a''

Kabel mit äußerer Feldbegrenz.:	CB'=2π⋅εr⋅ε0lnRaRi=CE'

Ohmscher Querleitwert:		nur maßgeblich für Leerlaufverluste

Übertragung von AC

Wellenwiderstand: ZW=EH	(E = Elektrisches Feld, H = Magnetisches Feld)
 Freileitung: ZW=200…400 Ω
 Kabel: ZW=einige 10 Ω

für Leitungen unter Vernachlässigung von Verlusten: ZW=L'C'

Wellenausbreitungsgeschwindigkeit: v=1L'⋅C'	(Freileitungen: v≈c, Kabel: v=0,3..0,7c)

Wellenlänge: λ=vf

4.4 Leitungen und Kabel

Hochsetzsteller / Boost-Converter

ΔI↑=-ΔI↓   U1⋅1L⋅TE=-U1-U2⋅1L⋅T-TE	
 U2U1=TT-TE=11-a	 a=TET=1-U1U2	 U2=U11-a	(a zwischen 0 und 1)

I1_av=P1U1=P2U1

iDTE=I1_av+ΔI2 	 iDT=I1_av-ΔI2

iC0 bis TE=-I2 
iCT bis TE=iDt-I2

Tiefsetzsteller / Buck-Converter

ΔI↑=-ΔI↓   U1-U2⋅1L⋅TE=U2⋅1L⋅T-TE	 u1⋅TE=u2⋅T	
 U2U1=TET=a	 U2=U1⋅a	(a zwischen 0 und 1)		I2_av=P1U2=P2U2
Leistung an ohmschen Verbraucher: P=u22R=a2⋅u12R

Effektivwert Transistorstrom: IT=TET⋅Imin⋅Imax+Imax-Imin23

Effektivwert Diodenstrom: ID=T-TET⋅Imin⋅Imax+Imax-Imin23

5.2 Leistungselektronik

8. Dreiphasen-Wechselstrom

Leistung	 (Einzelleistungen auch mit P=I2⋅R etc. berechenbar!)

Symmetrie egal
Sges=S1+S2+S3=U1⋅I1*+U2⋅I2*+U3⋅I3* 
oder (nur bei Dreieck): Sges=U12⋅I12*+U23⋅I23*+U31⋅I31*
Pges=ReSges=U1⋅I1⋅cosφ1+U2⋅I2⋅cosφ2+U3⋅I3⋅cosφ3=P1+P2+P3		
Qges=ImSges=U1⋅I1⋅sinφ1+U2⋅I2⋅sinφ2+U3⋅I3⋅sinφ3=Q1+Q2+Q3 

andere Möglichkeit, aber nur ohne Neutralleiter: 
S=U12⋅I1*+U32⋅I3* 
P=ReU12⋅I1*+ReU32⋅I3*=U12⋅I1⋅cosφ12+U32⋅I3⋅cosφ32=P1+P3       φ12∠ von I1 zu U12
Q=ImU12⋅I1*+ImU32⋅I3*=U12⋅I1⋅sinφ12+U32⋅I3⋅sinφ32=Q1+Q3      φ12∠ von I1 zu U12

symmetrische Belastung
Für Stern und Dreieck gilt:
Pges=3⋅UAL⋅IAL⋅cosφ 	(Achtung! φ = Phase von IStrang nach UStrang)
Qges=3⋅UAL⋅IAL⋅sinφ 	(Achtung! φ = Phase von IStrang nach UStrang)
Messung einzelner Phase: 	
PStrang=UStrang⋅IStrang⋅cosφ=ReU⋅I*    (UStrang und IStrangbei * und Δ anders!)
QStrang=UStrang⋅IStrang⋅sinφ=ImU⋅I*    (UStrang und IStrangbei * und Δ anders!)
 P=3⋅PStrang    und   Q=3⋅QStrang
(wenn kein Neutralleiter: künstlicher Sternpunkt mit R1=R2=R3)

unsymmetrische Belastung
künstlicher Sternpunkt mit R1=R2=R3 
(ohne N-Leiter: Einzelleistungen P1 etc. nicht repräsentativ, aber Summe)

Erzeuger: Sternschaltung
Strang-/Sternspannungen: Spann. an Zweigen des Sterns
U1=U2=U3=UStrang=U1N=U2N=U3N

Außenleiterspannungen: Spannungen zw. Phasen 
U12=U23=U31=UAL=3⋅UStrang 
U12=U1N-U2N=U1-U2  etc.

Außenleiterströme: IAL=IStrang

Erzeuger: Dreieckschaltung

Strangströme: Ströme an Kanten des Dreiecks
I12 und I23 und I31

Außenleiterspannungen: Spannungen zw. Phasen = Strangspannung
U12=U23=U31=UAL=UStrang

Außenleiterströme:
IAL=3⋅IStrang 
I1=I31-I12 
I2=I12-I23 
I3=I23-I31

Verbraucher
symmetrische Belastung
Stern:	 kein Neutralleiter nötig
Dreieck:  IAL=3⋅IStrang   und    I1U1=3Y	
äquivalent: ZStern=ZDreieck3 und YStern=3⋅YDreieck

unsymmetrische Belastung
Stern: 	mit Neutralleiter: 	Ausgleichsstrom IN=I1+I2+I3
				Potential von Verbraucher- u. Netzsternpunkt gleich
				UU=U1  etc. und I1=U1⋅Y1  etc.
	ohne Neutralleiter:	Potentialdifferenz U'=U1⋅YU+U2⋅YV+U3⋅YWYU+YV+YW
				UU=U1-U'  etc. und I1=UU⋅YU  etc.
				I1+I2+I3=0   !!!
Dreieck: I1=I12-I31	I12=U12⋅Y12
	I2=I23-I12 	I23=U23⋅Y23	(symmetrieunabhängig)
	I3=I31-I23	I31=U31⋅Y31

Gilt nur für Δ-Erzeuger:

Gilt nur für Δ-Verbraucher: