| ohne CE | mit CE (zin wird kleiner) |
| --- | --- |
| zin,Tr=rbe+β+1⋅RE (ohne gce !) zin=zin,Tr¦¦rB* za,Tr=rce⋅1+RE¦¦rbe+rG*⋅gce+gm⋅rberbe+rG* da gce≪gm⋅rberbe+rG* bzw. β⋅rce≫rbe+rG*: za,Tr≈rce⋅1+RE¦¦rbe+rG*⋅βrbe+rG* da RE≪(rbe+rG*): za,Tr≈rce⋅1+RE⋅gm⋅rberbe+rG* da rG*≪rbe: za,Tr≈rce⋅1+RE⋅gm za=za,Tr¦¦RC≈RC aV=-gmgm+gce⋅1RE+gm+gbe+gce-gm+gbegce+1rL*gm+gce⋅1RE+gm+gbe+gce-gce da gm≫gbe≫gce: aV≈-1REgce+1rL*gm⋅1RE+1rL* da 1rL*≫gce: aV≈-gm⋅rL*1+gm⋅RE da gm⋅RE≫1: aV≈-rL*RE f3dB,Ck1=12π⋅Ck1⋅RG+rin f3dB,Ck2=12π⋅Ck2⋅RL+ra | zin,Tr=rbe zin=zin,Tr¦¦rB* za,Tr=rce za=za,Tr¦¦RC≈RC aV=-gm⋅(rL*¦¦rce) da rL*≪rce: aV≈-gm⋅rL* (Großsignal: aV=-gm⋅rL*1+gm⋅(RE¦¦1jω⋅CE) , steigende Frequ.: aV=-gm⋅rL*1+gm⋅1jω⋅CE ) f3dB,Ck1=12π⋅Ck1⋅RG+rin f3dB,Ck2=12π⋅Ck2⋅RL+ra f3dB,CE≈gm2π⋅CE höchster Wert ist untere Grenzfrequenz der Schaltung Amplitudengang zeichnen: 1. Gerade im Bandpass einzeichnen 2. fallende Gerade 1. Ordnung zw. beiden Grenzfrequ. 3. fallende Gerade 2. Ordnung |

0. Allgemeines

β=gm⋅rbe 							F=AsV=sΩ ,    H=VsA=Ωs

grundsätzlich: gm≫gbe≫gce

|  | Eingangsimpedanz | Ausgangsimpedanz |
| --- | --- | --- |
| Emitterschaltung ohne CE: | sehr hoch | hoch |
| Emitterschaltung mit CE: | hoch | hoch |
| Kollektorschaltung: | hoch | niedrig |
| OPV | hoch | niedrig |

1. Emitterschaltung

bei einer T-Erhöhung von 1°C erhöht sich IC oder IB um 6,5%    Verdoppelung bei ΔT=16°C
 Ziel: Spannung UBE verkleinern wenn T steigt, damit IC stabil bleibt

| Mgl. 1: Spannungsgegenkopplung | Mgl. 2: Stromgegenkopplung |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | T-Abhängigkeit: ΔICΔT⋅IC≈6,5%°C⋅11+gm⋅RE wenn RE steigt, sinkt T-Abhängigkeit |
| UBE sinkt bei steigendem IC, da Teil der Ausgangsspannung über R1 rückgekoppelt wird |  |  |

Reihenfolge Synthese:

- Transistor-Daten sind bekannt

- IC festlegen

- DC-Analyse (Ziel: hohes zin):

  - RE>10gm

  - R2≤UB10⋅IB und R1≤Vcc-UB11⋅IB

  - RC=-aV0gm

- untere Grenzfrequenz wissen + dominanten C bestimmen

  - Ck1>12π⋅f3dB,u⋅RG+rin

  - Ck2>12π⋅0,1⋅f3dB,u⋅RL+ra

  - CE>gm2π⋅0,1⋅f3dB,u

rL*=RCRLrce

1. DC-Analyse:		UB=VDC⋅R2R1+R2, URE=UB-0,7 V, IC≈IE=URERE, IB=ICβ

2. AC-Kleinsignalparameter:	gm=ICUT, gbe=IBUT=1rbe, gce=ICVAF=1rce

3. Kollektorschaltung / Endstufe

A-Betrieb: Uout≈Uin-0,7 V

rL*=RE|RL|rce

zin,Tr=rbe+β+1⋅rL*

zin=zin,Tr|R1|R2

av=gbe+gm⋅rL*1+gbe+gm⋅rL*≈gm⋅rL*1+gm⋅rL*≈1

za,Tr=rbe+rG*β+1≈rbe+RGβ=1gm+RGβ 
 evtl. rG* inkl. R1 u. R2 berücksichtigen

za=za,Tr||RE≈za,Tr

Ck1>12π⋅f3dB,Ck1⋅RG+rin 	Ck2>12π⋅f3dB,Ck2⋅RL+ra

Entweder Eingangs- od. Ausgangshochpass dominant, Verschiebung untere Grenzfrequ. um Faktor 10 nach links (wenn f3dB,Ck1=f3dB,Ck2  HP 2. Ord.  f3dB,Ck1=f3dB,Ck2≈0,6⋅f3dB)

Gegentakt-Endstufe (Klasse-B-Verstärker)	       aV≈1	AC-Analyse nicht geeignet!

uout≈uin±0,7V   (außer wenn -0,7 V<uin<+0,7V  Übernahmeverzerrung)

Voraussetzung: |UB+/-| ≫UBE≈0,7 V>UCE,sat(typ. ≈0,1 V)

Aussteuerbarkeit: uout,max=|UB±|-|UCE,sat|≈|UB±|

Großsignal-Eingangswiderstand: Rin≈RL⋅B (je für npn u. pnp; bei Übernahme: Rin→∞)

Großsignal-Ausgangswiderstand: Rout≈RGB (je für npn u. pnp; bei Übernahme: Rin→∞)

Leistungsberechnung: nur wenn Uin≫0,7 V kann Übernahmebereich vernachlässigt werden!

Pout=Uout22⋅RL

Pin≈PoutB   (Transistor-Verstärkungen müssen gleich sein!)

PUB+=UB⋅Uoutπ⋅RL	 PUB±=2⋅UB⋅Uoutπ⋅RL

PV,npn=PV,pnp≈0,5⋅(PUB±-Pout) 
=UB⋅Uoutπ⋅RL-Uout24⋅RL   maximal bei Uout=2⋅UBπ
 PV,npn,max=UB2π2⋅RL
 η=PoutPUB++PUB-=π4⋅UoutUB	(maximaler Wirkungsgrad =π4=78%)

mögliche Lösung, um Übernahmeverzerrung zu vermeiden: Klasse AB  Vbias für UBE=0,7 V)

Aussteuerbarkeit

nach oben bis: Vcc-0,7 V  (da UCE≥0,7 V sein muss)

nach unten bis: IC⋅(RE||RL)
 Betragsmäßig kleinster Wert zählt  Problem: untere Grenze von URE abhängig
 Option 1: IC erhöhen  Problem: höhere Verluste an RE
 Option 2: RE durch hochohmige Stromquelle ersetzen  Emitterschaltung od. Stromspiegel

Emitterschaltung + Kollektorschaltung (nötig wenn Last kleiner als za1)

für hohe Spannungsverstärkung (auf Seiten Emittersch.) muss zin2≫za1

Stromeinstellung über RE3=URE3IC2=VB3-0,7VIC2=VB1-0,7V-0,7VIC2

7. DC-DC-Wandler

Wirkungsgrad

Leistungsbilanz: Pout+PV=PUB+Pin	Wirkungsgrad: η=PoutPUB+Pin≈PoutPUB

Leistung am Verbraucher: Pout=Uout22⋅RL 	Leistung der Stromquelle: PI=UB⋅I

Leistung Spannungsquellen:	PUB+=UB⋅I	PUB-=UB⋅I

Verlustleistung Transistor:	PV=PUB++PUB-+Pin-PI-Pout
 bei Vernachlässigung Pin ergibt sich: PV=UB⋅I-Uout22⋅RL 
 PV wird maximal bei Uout=0  PV,max=UB⋅I    η=PoutPUB++PUB-=Uout24⋅RL⋅UB⋅I	
 Stromquelle max. aussteuerbar bis I=UBRL	 η=Uout24⋅UB2
 sehr niedrig!! (typ. bei Klasse-A-Verstärkern max. 25%)  Lösung: Gegentakt-Endstufe

Linear geregelte DC-DC-Wandler

Vorteil: keine Oberwellen im stationären Betr., kaum Störung auf Uout, einfache Implement.

Nachteil: Differenzspannung als Verlust, nur für kleine Leistungen, schlechter Wirkungsgrad

Getaktete DC-DC-Wandler: zB OPV als Integrierer mit Rp und Puls als uin

Getaktete DC-DC-Wandler (Step-Down)

D=TonTCLK=UoutUin (nur gültig im nicht-lückenden Betrieb, da UDS,on u. UF,D vernachlässigbar!)

IL,mittel=Iout=IRL=UoutRL 
 
ΔIL,pp≤2⋅IL,mittel! 
=Uin-UoutL⋅Ton 
(je größer L bzw. fCLK, 
desto geringer Welligkeit)
 L≥Uin-UoutΔIL,pp⋅Ton
(typ. ΔIL,pp=0,5..2⋅Iout 
(> 0,5 damit L nicht zu groß))

ΔUout,pp=ΔIL,ppCout⋅8⋅fCLK 
(je größer fCLK, desto kleiner muss Cout sein) 
 ΔQC,out=12⋅ΔIL,pp2⋅TCLK2=ΔIL,pp8⋅fCLK	 Cout>ΔIL,ppΔUout,pp⋅8⋅fCLK

CCM (Continuous Conduction Mode): IL(t) stets >0A  IL,mittel>ΔIL,pp2
DCM (lückender Betrieb): IL(t) wird während Toff Null IL,mittel<ΔIL,pp2

Synchron DC-DC-Wandler: Diode durch MOSFET ersetzen  PV geringer u. damit η besser
Effizienzbetrachtung

- je höher fCLK, desto kleiner L und Cout möglich (Platzbedarf)

- je höher fCLK, desto kleiner Welligkeiten (wenn L und Cout unverändert)

- je höher fCLK, desto größer Verluste (MOSFETs, Diode, ESRL, ESRC)  η sinkt

- für hohen η: kleiner RDS,on, kleiner ESRL, schnelles Durchschalten MOSFET

4. Operationsverstärker

Grenzfall: g=k⋅Vud=1	 definiert Betriebsgrenzfrequenz fg (je nach k unterschiedl)
 GBW=Vud⋅f1=1k⋅fg=fT	(da bei k=1   fg=fT)		 fg=|k(fg)|⋅GBW

allgemein:	k=Z1Z1+Z2 	(Z2 ist Impedanz im Rückkopplungspfad!)

|  | nicht-invertierend | invertierend |
| --- | --- | --- |
| av=H(jω) | av+=+Vud1+k⋅Vud | av-=-Vud⋅1-k1+k⋅Vud |
| Normalbetr. (f<fg): g=k⋅Vud≫1 | av+=1k=Z1+Z2Z1 | av-=-1-kk=-Z2Z1 |
| Vorwärtsbetr. (f>fg): g=k⋅Vud≪1 | av+=Vud | av-=-Vud⋅1-k |
| zin | =zid⋅(1+k⋅Vud)→∞ | =Z1 |
| za | =Z1+Z2¦¦za,OPV1+k⋅Vud | =Z1+Z2¦¦za,OPV1+k⋅Vud |

Stabilität: offene Schleifenverstärk. g betrachten  bei Phasendrehung >180°  Mitkopplung
Stabilitätsuntersuchung: Durchtrittsfrequenz fD (wo g=1) ermitteln, dort muss φ>-180°
robust stabil = φR>45°	schneller OPV kann schlecht sein da Gefahr Instabilität durch Phasendrehung

| Integrierer Frequenzbereich: av=-1jωRC Zeitbereich: uout(t)=-1RC⋅0tuintdt+uoutt=0 |  |
| --- | --- |
| Integrierer mit Parallelwiderstand anpassen der Integrationszeit, sodass OPV nicht so schnell in Begrenzung geht bei kleinen Frequenzen: invert. Verstärk. av=-RpR1+jωRpC Duty-Cycle: D=Uout,DCav⋅uin Schaltfrequenz muss größer als f3dB=12πRpC Ausgangsrippel ΔUout über Integral u. Flächeninhalt berechenbar für hohe Frequenzen: k=1 |  |
| U-I-Wandler (invertierend) Nachteil: Quelle wird mit Laststrom belastet | U-I-Wandler (nicht-invertierend) |

Grundlagen

Vorteile: hochohmiger Eingang u. niederohmiger Ausgang; 
als IC; geringer Platzbedarf
Nachteile: Bandbreite begrenzt; hohes Rauschen bei 
hohen Frequ.; nicht als Schalter geeignet

Differenzstufe

Voraussetzung: 
Q1 u. Q2 sowie RC1 und RC2 ideal identisch

Differential Mode: UID=Uin1-Uin2

Differenzverstärkung: aVD=uout1-uout2uin1-uin2=-gm⋅RC	(Herleitung über Knoten C1 u. C2)

Eingangswiderstand: zin,D=2⋅rbe			(da ri→∞ fließt dort kein Strom)

Common Mode: UCM=Uin1+Uin22

Gleichtaktverstärkung: aVC=-gm⋅RC11+gm⋅2⋅ri	(da ri→∞  aVC→0)

Eingangswiderstand: zin,C=rbe+β+1⋅2⋅ri

Qualität der Gleichtaktsignalunterdrückung: CMRRdB=20⋅logAVDAVC

Mittlere Verstärkerstufe

kleiner Signal-Strom Eingangsstufe ΔIC1 in hohe Ausgangsspannung umgesetzt: ΔU2=aV2⋅ΔIC1

C für interne Frequenzgang-Kompensation (damit g irgendwann <1 wird), v.a. Einstellung dominanter f3dB der U-Verstärkung	 garantiert Stabilität bei externer Gegenkopplung

Endstufe

meist Gegentakt-Endstufe; aV≈1; sehr kleiner Ausgangswiderstand

Gegenkopplung

im Linear-Bereich: Uout=Vud⋅UID     (da Vud sehr hoch, nur mit Gegenkopplung realisierbar)

OPVs zeigen meistens PT1-Verhalten mit sehr kleiner Eckfrequenz f1

Vudf=Vud1+j⋅ff1 	Transitfrequenz fT = Frequenz, bei der Verstärkung auf 1 abgefallen ist

nur allgemein und für nicht-invertierend gültig:

Übertragungsfunktion:

Hjω=u2u1=uin⋅Vfuin+uin⋅Vf⋅k=Vf1+Vf⋅k=Vf1+g 	(mit Vf=Vud)
 wenn Vf≫0: Hjω≈1k

Fortsetzung: Nicht-lineare OPV-Schaltungen

| Komparator Vergleich Uin mit Uref wenn Uin>Uref V+ Problem: falls Uin linearen Bereich langsam durchläuft u. verrauscht ist, unplanmäßiges hin- u. herschalten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schmitt-Trigger unplanmäßiges hin- u. herschalten wird durch Hysterese vermieden realisiert durch Mitkopplung |  | Uin+=URef⋅(R1+R2)R2-V-⋅R1R2 Uin-=URef⋅(R1+R2)R2-V+⋅R1R2 ΔUHysterese=Uin+-Uin-=V+-V-⋅R1R2 |

Achtung! OPV ≠ Komparator:
Komp. kennt nur high u. low an Ausgang, keine Frequenzkompensation (C in mittlerer Stufe) für hohe Flankensteilheit, daher nicht mit Gegenkopplung betreibbar!
OPVs sind für Gegenkopplung ausgelegt, bei Betrieb ohne Gegenkopplung langsame Schaltzeiten u. erhöhter Stromverbrauch

| I-U-Wandler (Transimpedanzwandler) Transimpedanz rm=uoutiin=uout-uid-uoutRF=-RF1+1Vud zin=uiniin=-uid-uid-uoutRF=RF1+Vud=RF1+Vud1+j⋅ff1 ≈j⋅RF⋅fVud⋅f1=j⋅RF⋅fGBW Vorteile: - kleiner Eingangswiderstand große Bandbreite - Fotostrom fließt durch RF hohe Empfindlichkeit |  |
| --- | --- |

OPV: Schaltungssynthese

1. Wenn aV gegeben, Z1 u.Z2 bestimmen (zw. 1kΩ u. 100kΩ, um Ruheströme zu minimieren)
2. Eingangsimpedanz prüfen (invertierende Schaltung für hohes Zin nicht so gut)
3. Bandbreite prüfen (invertierend < nicht-invert., da uin durch Spannungsteiler minimiert)
4. Offset-Fehler prüfen = Ruhestromkompensation = gleiches φ an beiden Eingängen: 
     R3=R1||R2  sollte möglichst gering sein!

Nicht-lineare OPV-Schaltungen (keine AC-Analyse, da nur Großsignalverhalten relevant)
 nicht mehr durch lineare ÜFK beschreibbar
 Variante 1: OPV in linearem Bereich (Gegenkopplung, Prinzip d. virtuellen Masse), Rückkopplung nicht linear (zB Diode)
 Variante 2: OPV nicht mehr linear, sondern in Begrenzung (Komparator, Schmitt-Trigger)

| Logarithmierer |  | Exponentierer |
| --- | --- | --- |
| Aktiver Gleichrichter 1 Nachteil: OPV bei negativer Halbwelle übersteuert wenig Bandbreite/schlechtes Zeitverhalten | Aktiver Gleichrichter 2 neg. Uin: invertierender U-U mit aV=-R2R1 pos. Uin: D2 sperrt Uout=0V Vorteil: mehr Bandbreite, da n. übersteuert Nachteil: invertierend; 2 Dioden nötig; zin=R1 geringer |  |

5. Filter

DB = Durchlassbereich, SB = Sperrbereich

Bessel: flacher Übergang DB zu SB, dafür linearer Phasengang im DB  geringe Phasenverzerrung

Butterworth: mäßig steiler Übergang DB zu SB, maximal flacher Amplitudengang im DB, schwach schwingende Sprungantwort (Güte = 0,7)

Tschebyscheff: sehr steiler Übergang DB zu SB, dafür stark schwingende Sprungantwort (Resonanzüberhöhung)

TP Sallen-Key (= 2. Ordnung)

KP=1 (Bild oben)

Kp=1+R4R3  (Bild unten)

Q=R1⋅R2⋅C1⋅C2R1⋅C2-KP-1⋅C1+R2⋅C2 (Bild oben: mit KP=1)

fc=12π⋅R1⋅R2⋅C1⋅C2

hohe Frequenzen: C’s als Kurzschluss  UoutUin≈zaR1

Normalformen			jeder passive RC-Filter 1. Ord. hat Güte = 0,5, ab 2. Ord. < 0,5

Tiefpass 1. Ord.: HTP1ω/f=KP1+jω⋅τ1=KP1+j⋅ffc (mit Kp= Verstärk. bei f = 0Hz, fc = charakt. Fr.)

TP 2. Ord.: HTP2ω/f=KP1+jω⋅τ1+jω⋅τ22=KP1+1Q⋅j⋅ffc+j⋅ffc2 (Q beschreibt Reson.überhöh. @ fc)
 Transformation TP-HP durch Spiegelung Frequenzgang an fc u. Ersetzen jω durch 1jω in ÜFK

HP 1. Ord.: HHP1ω/f=KP1+1jω⋅τ1=KP⋅jω⋅τ11+jω⋅τ1=KP1+1j⋅ffc=KP⋅j⋅ffc1+j⋅ffc (mit Kp= Verstärk. bei f→∞)

HP 2. Ord.: HHP2f=KP1+1Q⋅fcj⋅f+fcj⋅f2=KP⋅j⋅ffc21+1Q⋅j2⋅ffc+j⋅ffc2 (Q beschreibt Reson.überhöh. @ fc)

für HP/TP 2. Ordnung gilt:

Überhöhung bei Resonanzfrequenz: HHP2,TP2fc=KP⋅Q 
Phase bei Resonanzfrequenz: HP2: +90°, TP2: -90°

Zusammenhang f3dB u. fc: 
TP2: f3dBfc=1+12⋅Q2-12-12⋅Q2-1 HP2: f3dBfc=1+12⋅Q2-12-12⋅Q2-1-1

HP Sallen-Key / MFB
 R und C vertauschen

Aktive Filter (idR nötig für < 1 MHz)
Hintergrund: TP2 durch 2x RC-TP in Reihe  Belastung des ersten TP durch zweiten
 R2≫R1 wäre Lösung, Schaltung allerdings schnell sehr hochohmig
 besser: OPV als Impedanzwandler dazwischen

 Problem: nur Güte < 0.5 möglich, da keine konj. komplexen Polpaare möglich

TP Multible Feedback (MFB) (= 2. Ordnung)

KP=-R2R1

Q=12π⋅fcC1⋅R3+R2-KP⋅R3

fc=12π⋅R3⋅R2⋅C1⋅C2

KP=1: Sallen-Key besser, da sehr exakt 1
KP=10: MFB besser, da Güte wenig Toleranz

Aktive Filter höherer Ordnung   (Kaskadierung!)
Filter n-ter Ord. wird in konj. komplexe Polpaare aufgeteilt, welche dann mit Sallen-Key od. MFB realisiert werden  n/2 Filterstufen nötig	Notwendiges GBW: GBW>100⋅Q⋅KP⋅fCFilter
 (x100 da Phase früh abfällt)

mit MOSFET

Kleinsignal-ESB/MOSFET-Betriebsarten:

RDS,on≈RCH+RDS,etc=1βn⋅UGS-Uth+RDS,etc 	ID,on≈UBRL  UDS,on=RDS,on⋅ID,on 	PV,on=PV,stat=ID,on2⋅RDS,on     PV,off≈0

Schaltverhalten:

Bereich 1: CGS aufladen (Totzeit – 2,5nC)

Bereich 2: CGD entladen (6,5nC)

Bereich 3: CGS weiter aufladen bis RDS,on minimal (22nC)

Stromquelle: Einschaltzeit ton=ΔQGIG=22nCIG
Spannungsquelle mit RG: ton=ton,delay+tr     toff=toff,delay+tf

Eon=0,5⋅UDS,off⋅ID,on⋅tr 	Eoff=0,5⋅UDS,off⋅ID,on⋅tf	
PV,dyn=Eon+EoffT       PV,stat=D⋅ID,on2⋅RDS,on	Pin=Uin+⋅QGUin+T	         PRL=D⋅ID,on2⋅RL	Wirkungsgrad: η=PRLPRL+PV,dyn+PV,stat+Pin
Fazit: PV prop. zu f; je geringer RG, desto schneller ton/toff u. desto geringer PV

..Fortsetzung Aktive Bandsperre

für Q > 0,5 Sallen-Key- od. MFB-Konfiguration nötig

Unterdrückung einzelner Frequenzen  Notch-Filter:

φfm=0°

Aktiver Bandpass-Filter (immer 2./4./6./… Ordnung!)
Kaskadierung von HP u. TP: HBPf=HHP(f)⋅HTP(f)

Mittenfrequenz: fm=fc=f3dB,O⋅f3dB,U  (geometr. AVG)

Güte: Q=fmB=fmf3dB,O-f3dB,U

einfache Version mit Q < 0,5:

φfm=0°

für Q > 0,5 Sallen-Key- od. MFB-Konfiguration nötig:

(hier MFB)

φfm=-180° 

ÜFK: HBP2f=Hm⋅j⋅ffmQ1+j⋅ffmQ+j⋅ffm2	fm=12π⋅(R1|R3⋅C1⋅R2⋅C2

Verstärkung bei fm: Hm=-R22⋅R1	
Q=fmB=fm⋅π⋅R2⋅C   (mit C=C1=C2)

6. Transistor als Schalter

mit BJT

Sättigungsbereich beginnt wenn UBC>0,6V  UCE,sat=0,1V
Vorteil: Transistor sehr niederohmig, da UCE,on≈0V

Übersteuerung: 
ü=IC,normalIC,ü=IB,normal⋅BFUBRL=Uon-0,7VRB⋅BFUBRL (2..6)
Synthese: ü  IC,ü  IB,ü  RB 
 Ron=UCE,onIC,on=UCE,satü⋅IC,ü

Verkürzung Schaltzeit: 
- Uoff negativ statt 0V
- Diode parallel zu RB (Anode Richtung Basis) 
(schnelleres Ausräumen v.  Überschuss-LT)
- Miller-Effekt: Kondensator über RB

IC,normal>IC,ü  !!!

Aktive Bandsperre  Addition: HBPf=HHPf+HTP(f)

Mittenfrequenz: fm=fc=f3dB,O⋅f3dB,U  (geometr. AVG)

Güte: Q=fmB=fmf3dB,O-f3dB,U

einfache Version mit Q < 0,2:

φfm=+180°