PT1 – System 
V = Endwert	T = t bei 0,63⋅V 		 Gs=V1+sT  		 s∞=-1T 
 wenn Pol weiter links, System schneller

PT2 – System 
a2⋅yt+a1⋅yt+a0⋅yt=b0⋅ut 
 Gs=V1+2Dω0⋅s+1ω02⋅s2	 s∞1/2=-Dω0±ω0D2-1		ω0=1a2, D=12⋅ω0⋅a1

| D > 1 | 2 reelle Pole | aperiodische Dämpfung |
| --- | --- | --- |
| D = 1 | 2 reelle Pole (Doppelpol) | aperiodischer Grenzfall |
| 0 < D < 1 | konj. kompl. Polpaar in linker s-Halbebene | gedämpfte harmonische Schwingung |
| D = 0 | konj. kompl. Polpaar auf Im-Achse | ungedämpfte harmonische Schwingung |
| D < 0 | min. 1 Pol in rechter s-Halbebene | aufklingende Systemreaktion instabil |

Bestimmung aus Gs=as2+bs+cds3+es2+fs:
 Umformen sodass Nenner Konstante u. positive Potenzen von s enthält: Gs=as+b+csds2+es+f
 System-Grundtyp aus Zähler: s = D, b = P, 1s = I
 Verzögerung aus Nenner: höchste Potenz = n

2. Regelkreisglieder

Führungsgröße = Sollwert (w)

Stellgröße = Stellwert (y)

Regelgröße = Istwert (v)

Regelabweichung (e)

Störgröße (z)

Reglerübertragungsfkt: GR(s)

Streckenübertragungsfkt: GSs

Störübertragungsfkt: GZs=VsZs für Ws=0	 GZs=GSs1+GSs⋅GRs

Führungsübertragungsfkt: GWs=VsWs für Zs=0     GWs=GSs⋅GRs1+GSs⋅GRs

Regelkreis: GRKs="Produkt Vorwärtsglieder"1+"Produkt Schleifenglieder"

charakteristische Gleichung eines Regelkreises: 1+GOs=0	
 	(GOs = Übertragungsfkt. des geöffneten Regelkreises)

- Anfangswertsatz: xt=+0=lims→∞s⋅Xs	(nur wenn x(t) bei t=0 keine δ-Anteile)

- Endwertsatz: 	    xt→∞=lims→0s⋅Xs	(nur wenn endl. Grenzwert limt→∞xt)

| 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -6 dB | 0 dB | 6 dB | 12 dB | 14 dB | 20 dB | 26 dB |

Logarithmische Skala auf Kästchenpapier:

3 Kästchen  x2

4 Kästchen  x2,5

= 7 Kästchen  x5

mathematisch (bei 10 Kästchen/dek.): 
10⋅logWert= Anzahl Kästchen, zB 10⋅log5≈7 Kästchen

Steigung PT1-Glied:

eine Dekade: -20dB

Verdopplung: -6dB

1. Einführung

0. Allgemeines

Zusammenhang Übertragungsfunktion - Sprungantwort

Integrierende Systeme

yt=1A⋅u(t)dt 	 Ys=1As⋅U(s)

Differenzierende Systeme

yt=T⋅dutdt 		
 Ys=sT⋅U(s) (nicht realisierbar!)   
 Tyt+yt=Tddutdt

(T = Verzögerungszeit, Td = Differenzierzeit; 
bei RC-Glied: T=Td)

Totzeit-/Laufzeitsysteme

yt=ut-TL 	 Ys=Us⋅e-sTL

Anfangswert: 			a0=G∞=bnan  (Herleitung Anfangswertsatz)

Endwert: 			a∞=G0=b0a0  (wenn kein I-Anteil)

Anfangssteigung:	   				       r= Nennergrad - Zählergrad

für bn≠0:		at→0+=bn-1-bn⋅an-1anan	 r=0, System sprungfähig, Anfangsw ≠ 0

für bn=0 u. bn-1≠0:	at→0+=bn-1an	 r=1, Anfangswert = 0, Steigung bn-1an

für bn=0 u. bn-1=0:	at→0+=0		 r≥2, a(t) läuft flach aus Nullpunkt

Nenner in Linearfaktordarstellung:

Summe der kleinen Zeitkonstanten  Tσ 	 Näherung für Reglerentwicklung

Summe aller Zeitkonstanten	 TΣ	 Abschätzung Einschwingdauer = TΣ⋅(3~5)

PT2 – System

für D < 1:

V=b0 
Te = Periodendauer
Tan = Anschwingdauer (1. mal Endwert)

ωe=ω01-D2=2πTe	(Eigen-Kreisfr.)
ω0=arccos⁡(-D)Tan1-D2=1D⋅Tab    (Bogenmaß !)

D=-ln⁡(ü)π2+lnü2=11+π2⋅4⋅Tab2Te2

ü=yTmax-VV=e-Dπ1-D2

Tan=arccos⁡(-D)ω01-D2 		Tmax=πω01-D2 		Te=2πω01-D2

Tab = Abklingkonstante = Abstand Tangente v. Einhüllende zu SP dieser Tangente mit V

für D = 0:

Gs=V1+s2⋅1ω02 		V=12⋅y	ω0=2πT0

für D ≥ 1:  Kapitel 4

(gilt nur 
für PT2 !)

Konstruktion zusammengesetzter Frequenzgänge

- Pole und Nullstellen bestimmen um daraus Ordnung zu bestimmen

- reelle Pole u. Nullstellen 		 Faktoren 1. Ordnung  auf Form „1+jωT“ bringen

- konjugiert komplexe Pole u. Nullstellen 	 Faktoren 2. Ordnung  auf Form „1+2Dω0⋅s+1ω02⋅s2“ bringen

- Knickstellen bestimmen + Konstruktion von Grenzfrequenz zu Grenzfrequenz

Erkennen des Systemtyps:

|  | PT1 | PT2 | PT3 | mit I-Anteil | D ohne P od. I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortskurve: | nur im 4. Quadranten | im 4. + 3. Quadranten | im 4., 3. + 2. Quadranten | kommt aus -∞ | Anfangsbetrag 0 Anfangsphase +90° |
| Bodediagramm: | -20dB/dek, -90° | -40dB/dek, -180° | -60dB/dek, -270° | Anfangssteigung -20dB/dek. Anfangsphase -90° | Anfangssteigung +20dB/dek. Anfangsphase +90° |

aus Bodediagramm:   1. einpendeln auf festen dB-Wert: r=0 (sprungfähig)   2. -20dB/dek.: r=1   3. -40dB/dek. od. mehr: r≥2

Frequenzgang eines Systems bestimmen:

- G(jω) nach Betrag u. Phase aufteilen

- charakteristische Punkte bestimmen

Besonderheiten PT2:

wenn D≥1 (also nur reelle Pole)  Aufteilung in 2 x PT1

wenn D<1:

bei ω=ω0 gilt: Betrag = 12D	 aber nicht Maximum!

Resonanzüberhöhung nur bei D<12

Maximalwert bei Resonanzfrequ. ωres=ω01-2D2

dort: Resonanzüberhöhung Ü=b02D1-D2

schwingfähig für D<1   
   rel. Überschwingweite ü>0 (sichtbar in Sprungantwort)

Resonanzüberhöhung für D<12   
   Resonanzüberhöhung Ü>0 (sichtbar an Betragsgang)

3. Frequenzgangfunktionen, Ortskurven, Bode-Diagramme

4. Modellbildung von Regelstrecken

Identifikation aperiodischer PTn-Strecken (Sprungantworten ohne Überschwinger)
 als Reihenschaltung von n PT1-Strecken darstellbar, da nur reelle Pole

(je höher n, desto langsamer anfängliche Systemreaktion)

PT1Tt 	 V1+sTG⋅e-sTU

PT2	 V1+sT1⋅(1+sT2)

PTn	 V1+sTn  oder  V1+sTn⋅(1+sTn)

1. Methode: Näherung durch Wendetangente

Tangente mit maximaler Steigung in Sprungantwort finden

TU  0 bis SP Tangente mit x-Achse

TG  TU bis SP Tangente mit Endwert
  PT1Tt – Näherung

Vorteil: einfach + in allen Fällen möglich

Nachteil: sehr grobe Näherung

2. Methode: Semigrafische Näherung für TUTG<0,104

1. TUTG berechnen u. auf positiver x-Achse eintragen

2. y-Wert ablesen = T2T1

3. Wert an neg. x-Achse ablesen = TGT1
 T1=TGWert neg.   x-Achse		 T2=T1⋅y-Wert	 Gs=V1+sT1⋅(1+sT2)

experimentelle Modellbildung

Zusammenfassen kleiner Zeitkonstanten (~ Faktor 5): Tσ	(ggf. inkl. Totzeit)

Zusammenfassen aller Zeitkonstanten: TΣ	 Einschwingdauer = TΣ⋅3..5=TΣ⋅4

Alternative: TΣ=a1a0

Ermittlung Übertragungsfunktion aus Betragsgang:

PT2-System mit Totzeit

Gs=V1+2Dω0⋅s+1ω02⋅s2⋅e-sTU

- D aus ü ermitteln: D=-ln⁡(ü)π2+lnü2

- TU=Tmaxmess⋅arccos-D-Tanmess⋅πarccos-D-π

- Tan=Tanmess-TU

- ω0=arccos⁡(-D)Tan1-D2

2. Methode: Semigrafische Näherung für TUTG>0,104

1. TUTG berechnen u. auf positiver x-Achse eintragen

2. y-Wert ablesen = n oder n*

wenn n= ganzzahlig:

3. Wert an neg. x-Achse ablesen = TGT
 T=TGWert neg.   x-Achse		 Gs=V1+sTn

wenn n≠ ganzzahlig:

3a. Aufrunden  Gs=V1+sTn	 sehr ungenau!

3b. In Diagramm rechts n* eintragen u. x-Wert ablesen = vT*v(t→∞)

4b. Aus Sprungantwort T* ablesen, bei dem „x-Wert⋅Endwert“ erreicht wird
 T=T*n*	 Tn=T*-n⋅T (mit n = n* abgerundet!)	 Gs=V1+sTn⋅(1+sTn)

Identifikation von ITn – Strecken

3. Methode: Zeitprozentkennwert 
(Methode von Strejc)

Aus Sprungantwort T3 bei 0,3⋅v(t→∞) 
und T7 bei 0,7⋅v(t→∞) ablesen

1. Näherung durch PT1Tt:

T=T7-T30,84	 TU=T3-0,3⋅T70,7		
 Gs≈V1+sT⋅e-sTU

2. Näherung durch PT2:

T1/2=T72,4±T3+T71,2⋅0,45-T3T7		
Gs≈V1+sT1⋅(1+sT2)

3. Näherung durch PT2Tt:

T=T7-T31,32	 TU=T3-0,45⋅T70,55

(nur für Zähler > 0 ≜ T3T7>0,45  sonst nicht kausal)	
 Gs≈V1+sT2⋅e-sTU

5. Regler und Regelkreise

|  | P-Regler (GRs=VR) |  |  | I-Regler (GRs=VRs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT1-Strecke | PT2-Strecke | PTn-Strecke | PT1-Strecke |
| Strecken-übertragungs- funktion | GSs=VS1+s⋅TS | GSs=VS1+2DSω0S⋅s+1ω0S2⋅s2 | GSs=VS1+s⋅a1+s2⋅a2+… | GSs=VS1+s⋅TS |
| Führungs/Stör-übertragungs-funktion | GWs=VR⋅VS1+VR⋅VS1+s⋅TS1+VR⋅VS=VW1+s⋅TW | GWs=VR⋅VS1+VR⋅VS1+2DSω0S(1+VSVR)⋅s+1ω0S21+VSVR⋅s2=VRK1+2DRKω0RK⋅s+1ω0RK2⋅s2 | GWs=VR⋅VS1+VR⋅VS1+s⋅a11+VRVS+s2⋅a21+VRVS+… | GWs=11+s⋅1VRVS+s2⋅TSVRVS GZs=s⋅VS1+s⋅1VRVS+s2⋅TSVRVS |
| Koeffizienten | VW=VR⋅VS1+VR⋅VS immer <1 TW=TS1+VR⋅VS immer <TS, wenn VR↑→TW↓ | VRK=VR⋅VS1+VR⋅VS ω0RK=ω0S⋅1+VSVR DRK=DS⋅11+VSVR schwächer gedämpft als ungeregelte Strecke! |  |  |
| Stabilität | immer stabil | immer stabil | ab n=3 von VR abhängig | von VR abhängig |
| Endwert GW(s) | at→∞=GW0=VW immer <1 | vt→∞=GW0=VRK immer <1 | vt→∞=GW0=VR⋅VS1+VR⋅VS | aWt→∞=GW0=1 unabh. v. VR! aZt→∞=GZ0=0 unabh. v. VR! |
| Endwert GZ(s) |  | vt→∞=GZ0=VS1+VR⋅VS | vt→∞=GZ0=VS1+VR⋅VS |  |
| steigendes VR | - sinkende Regelabweichung - Regelkreis wird schneller | - sinkende Regelabweichung - sinkende DRK - steigende Schwingneigung |  |  |
| Fazit | "Der P-Regler braucht eine Regelabweichung e(t)≠0, um am Ausgang ein Stellsignal y(t)≠0 auszugeben." (Da e(t) einfach nur mit VR multipliziert wird) |  |  | "Der Integrator integriert so lange, bis sein Eingangssignal e(t) = w(t) - v(t) = 0 ist!" keine bleibende Regelabweichung (e(t→∞)= 0) im Führungs- UND Störverhalten (gut) |

bleibende Regelabweichung: e∞=w∞-v∞  (bei Führungssprüngen mit: Ws=1s und Zs=0, bei Störsprüngen mit: Ws=0 und Zs=1s  )

PI-Regler (GRs=VR1+sTNsTN)  (mit TN = Nachstellzeit)

P-Anteil: 1	I-Anteil: 1sTN

PD-Regler (GRs=VR(1+sTV))
schnelle Reaktion auf Regelabweichung; TV = Vorhaltezeit    nicht realisierbar, da r < 0 !

PDT1-Regler (GRs=VR(1+sTV)(1+sTR))		TR≅0,01..0,2⋅TV   klein gewählt

Pol-Nullstellen-Kompensation (Ziel: Kompensation eines langsamen Streckenpols)
zB PD-Regler mit PT2-Strecke: TV=T2	 günstiges Führungsverhalten (Störverh. ggf Kriechen)

PIDT1-Regler 
 schnelle Reaktion + stationäre Genauigkeit

Kompensationsregler	 Idee: GW vorgeben und passenden Regler berechnen
GRs=GW,soll(s)GSs⋅1-GW,solls=ZWs⋅NS(s)ZSs⋅NWs-ZWs 

 gesamtes dynamisches Verhalten wird kompensiert, 
da NS(s) und ZS(s) Pole und Nullstellen der Strecke GSs=ZSsNSs kompensieren
 durch NW(s) und ZW(s) wird gewünschtes Führungsverhalten eingestellt

 ABER: schlechtes Störverhalten („Kriechen“), 
da kompensierte Streckenpole NS(s) auftreten: GZs=ZSs⋅NWs-ZWsNSs⋅NW(s)
 Außerdem: nicht bei minimalphasigen Strecken einsetzen,
da GWY(s) instabil: GWYs=YsW(s)=GRs1+GRs⋅GS(s)=…ZS⋅…1+…ZS⋅…⋅ZSNS=…ZS…   strebt gegen -∞

Kompensationsregler nicht für instabile oder minimalphasige Strecken anwenden!

für GW,soll(s) muss gelten: nW-mW≥nS-mS	(n = Pole, m = NS, W = GW, S = Strecke)

PI-Regler mit Begrenzungsbeobachter  I-Anteil jedes Reglers muss überwacht werden
 (K nicht zwingend nötig)

NOs+VR⋅ZOs=0 	(Herleitung: 1+VR⋅GOs=1+ZSsNSs⋅ZRsNRs⋅VR   mit ZRsNRs als unverstärkter Regler)
(wenn nicht VR sondern zB a Parameter ist, muss Gleichung so aufgestellt werden, dass a anstelle von VR steht)

WOK-Konstruktionsregeln

Regel 1: Startpunkte sind Pole des offenen Kreises 		(da bei VR=0        →NOs=0)

Regel 2: Endpunkte sind NS des offenen Kreises 		(da bei VR→∞      →ZOs=0)

Regel 3: Anzahl Äste gegen Unendlich = n – m = Pole – NS

Regel 4: falls alle Pole u. NS in linker s-Halbebene (inkl. 0): jeder Ort auf reeller Achse, auf dessen rechter Seite Pole + NS = ungerade, ist Wurzelort

Regel 5: für reale physikalische Systeme (reelle und/oder konjugiert komplexe Pole u. NS) ist WOK symmetrisch zu reeller Achse

Wurzelortskurven

Parameter: Reglerverstärkung VR
aus WOK keine Aussage über bleibende Regelabweichung (stationäres Verhalten)

Amplituden-/Phasenreserve (wenn positiv: geschlossener Regelkreis stabil)

AR=1-|GOωA|	(mit ωA = Kreisfrequenz bei -180°)
φR=180°+φO(ωp) 	(mit ωp = Kreisfrequenz bei Betrag = 1 (≜ 0 dB), SP Einheitskreis)

Bode-Diagramm

aR=0dB-GOωA	(mit ωA = Kreisfrequenz bei -180°)

φR=180°+φO(ωp) 	(mit ωp = Kreisfrequenz bei Betrag = 1 (≜ 0 dB))

kritische Verstärkung ermitteln

Ortskurve: Vkrit=1SPreelle Achse	Bode-Diagramm: Vkrit=110GOωA20 dB

VR für bestimmtes φR einstellen

Bode-Diagramm: VR,neu=10VR,bisher,in dB-|GωφR|20

praktische Richtlinien: 
φR≈90°	 kein Überschwinger

φR≈60°	 1 Überschwinger

φR≈30°	 ein paar Überschwinger, dafür bessere Störunterdrückung

(geschlossener) Regelkreis stabil

Ortskurve
kritischer Punkt -1+j⋅0 liegt auf der linken Seite der Ortskurve von GO(s) (wenn diese in ω-Laufrichtung durchlaufen wird), wobei der Teil der Ortskurve entscheidend ist, der am nächsten am kritischen Punkt liegt

Bode-Diagramm

bei allen Kreisfrequenzen, bei denen φ=-180°, ist Betrag <0dB (≜ positive aR)

(geschlossener) Regelkreis am Stabilitätsrand

Dauerschwingungsbedingung: GOjωx=GRjωx⋅GSjωx=-1	 0 dB, -180°

Ortskurve von GO(s) läuft durch -1+j⋅0 (kritischer Punkt)  zugehörige Kreisfrequenz: ωkrit

Bodediagramm: es gibt ein ωkrit, bei dem Betrag = 0 dB und Phase = -180° sind

6. Stabilitätskriterien

Fortsetzung WOK

Einstellung / Analyse Dynamik: dominanten Pol/Polpaar betrachten = Pol(paar) am nächsten an Null
- reeller Einfachpol: nichtschwingend, Einschwingdauer ca. = 4⋅1-s∞
- reeller Doppelpol: nichtschwingend (aperiodischer Grenzfall), Einschwingdauer ca. = 4⋅1-s∞⋅2
- konj. komplexes Polpaar mit Realteil: schwingend, D=cosarctanIms∞Res∞, ω0=s∞
- konj. komplexes Polpaar ohne Realteil: Dauerschwingung, Periodendauer Te=2πIm(s∞)
- positiver Realteil: instabil

wenn gefragt, wie VR für ein bestimmtes ü zu wählen ist: 
1. D=-ln⁡(ü)π2+lnü2 (nur PT2!)	
2. φ=arccos⁡(D) 
3. Winkel einzeichnen und SP mit WOK ablesen

Wahl von TN bei PI-Regler

Bsp: GSs=1(1+s)(1+5s)
1. Kompensation der langsamen Zeitkonstante (TN=5)
gutes Führungsverhalten
schlechtes Störverhalten, da Kriechen

2. Kompensation der schnellen Zeitkonstante (TN=1)
Führungs- u. Störverhalten noch schlechter als bei 1., da Pole näher an 0 (und somit langsamer)

3. Keine Kompensation (TN=2)
etwas besser als 2., da VR etwas größer, da Äste der WOK aufgrund von NS leicht nach links gezogen werden
deutlicher Überschwinger in Führungssprungantwort, da nun PDT3 (45° für ü = 4% gilt nicht mehr)
 PT1-Vorfilter im Sollwertkanal dämpft Überschwinger

Optimierung im Frequenzbereich

Führungsverhalten				Störverhalten

Durchtrittsfrequenz <-> Bandbreite Führungsverh.	 größeres VR

GOω≪1	 GW(jω)≈GO(jω)		 bessere Störunterdrückung

GOω≫1	 GW(jω)≈1			GOω≪1	 GZ(jω)≈GS(jω)

GOω≫1	 GZ(jω)≈1GR(jω)

Betragsoptimum und symmetrisches Optimum
betragsoptimale Dämpfung (D=1√2), damit GWω möglichst lange an 0dB-Linie

1. Regler mit I-Anteil wählen (wg. stationärer Genauigkeit)
2. Große Streckenzeitkonstante(n) mit Regler-NS kompensieren (1xT: PI oder 2xT: PIDT1)
3. Kleine Zeitkonstanten v. Strecke u. Regler zu Tσ zusammenfassen
4. VR so wählen, dass D=1√2 erfüllt (45°-Winkel in WOK)  
 Führungssprungantwort immer ü=4,3% und Tan=4,7⋅Tσ und Taus=8,4⋅Tσ

BO gutes Führungsverhalten; SO besseres Störverhalten  daher aber PT1–Vorfilter notwendig

Einstellwerte nach Ziegler u. Nichols

1. Regelkreis mit P-Regler schließen	2. VR erhöhen, bis Regelkreis schwingt (Dauerschw.)

3. Kenndaten Regelkreis am Stabilitätsrand entnehmen: VR,krit und Tkrit=2πωkrit

4. Einstellwerte für günstiges Führungsverhalten: 
Vorteil: einfach
Nachteile: schwach gedämpfte Regelung; erst ab …T3-Strecken; Schwingversuch muss zulässig sein

Methode von Chien, Hrones & Reswick

TU-TG – Approximation der Streckensprungantwort durch 
Methode „Näherung durch Wendetangente“

für Führungsverhalten kleineres VR und Kompensation

Vorteile: einfache Anwendung; keine aufwendige Modellbildung; praxiserprobt

Nachteile: bei extremen TU-TG – Verhältnissen nicht sinnvoll; keine Regeln für schwingfähige Systeme; Spezifikation wird oft nicht wirklich eingehalten

Spezifikationen einer guten Regelung

gutes Führungsverhalten: v(t) nicht zu langsam, nicht zu schwach gedämpft
 Kompensation langsamer Streckenzeitkonstanten durch Reglernullstellen

gutes Störverhalten: v(t) kein Kriechen
 Vermeidung der Kompensation langsamer Streckenzeitkonstanten
 höhere Verstärkung

7. Optimierung von Regelkreisen

Achtung! 
Zähler muss 1 sein

Kaskadenregelung

(nur möglich wenn zusätzliche Messgröße X2(s) vorliegt/ermittelbar ist)

Dimensionierung unterlagerter Regelkreis: GW2=X2Y1=GR2⋅GS21+GR2⋅GS2

Dimensionierung äußerer Regelkreis: Strecke = GS1⋅GW2 	(TS1 = groß, TW2 = klein)

 Ausgangssignal GR1 ist Sollwert des inneren Regelkreises  somit Grenzwerte für X2 einhaltbar
 gutes Resultat wenn GS2 schneller als GS1 (innerer Kreis liefert kleine Zeitkonstante)
 Störung Z2 wird in innerer Schleife unterdrückt und wirkt sich dadurch weniger auf V(s) aus

Führungsgrößenumformung / Vorfilter (Ziel: Verbesserung Führungsverhalten)
wenn Regler auf gutes Störverhalten eingestellt wurde, zB mit SO

1. Möglichkeit: Zwei-Freiheitsgrade-Struktur mit Vorfilter

Ergänzung Vorfilter außerhalb Regelkreis-Schleife
Führungsübertragungsfunktion: GW=GV⋅GS⋅GR1+GS⋅GR	
 GV=GW,soll⋅1+GS⋅GRGS⋅GR 	(GW so vorgeben, dass GV realisierbar (genug Pole!))
 damit GZs und GW(s) unabhängig voneinander einstellbar
Nachteil: Bei Änderung von Regler GR(s), muss auch GV(s) neu dimensioniert werden

2. Möglichkeit: Zwei-Freiheitsgrade-Struktur mit Vorfilter und Streckenmodell

Ergänzung Vorfilter außerhalb Regelkreis-Schleife und Ergänzung Streckenmodell
 am besten GM=GS (kann dann in GW gekürzt werden)
Führungsübertragungsfunktion: GW=GVi⋅1+GM⋅GR⋅GS1+GS⋅GR
 GVi=GW,sollGS (da GM=GS)	(GW so vorgeben, dass GV realisierbar (genug Pole!))

Störgrößenaufschaltung (Ziel: Verbesserung Störunterdrückung)

wenn Störung kommt, kann gleich Stellsignal erhöht werden

GZs=GS1s1-GZAs⋅GS2s1+GRs⋅GS2s⋅GS1(s) 	(d.h. Voraussetzung ist, dass Störung gemessen werden kann)
 für Störunterdrückung muss Zähler = 0 werden	
 ideale Störunterdrückung: GZAs=1GS2s  meist nicht realisierbar 
bzw. GZAs=1GS2(s)⋅11+sTx  (mit Tx<TStrecke) (zB GZAs=1+0,2s4⋅(1+0,02s) mit Tx=0,02<TS=0,2)
 asymptotische Störunterdrückung: GZAs=1GS2(0) (in diesem Fall ist GZA(s) ein P-Glied!)

8. Erweiterung des einfachen Regelkreises: Störgrößenaufschaltung, Vorfilter, Kaskadenregelung

Bilineare Transformation (Standard für Digitalfilter-Entwurf; in Praxis keine Vorteile)

s≈2⋅(z-1)Ta⋅z+1

Sprunginvariante Transformation (aufwendige Rechnung, dafür „echt“ zeitdiskreter Entwurf)
Vorgehen: As→at→t=kTa→Az→G(z) 	mit Gz=z-1z⋅A(z)
(bei σt nur t=k!!)

Diskretisierungsmethoden

Vorwärtsdifferenz (einfach und in Praxis beliebt)

Bsp. PT1: Gs=11+sT 	 yt=1T⋅-yt+ut

Näherung:  yk+1⋅Ta-y(kTa)Ta=1T⋅-ykTa+1T⋅ukTa
 yk+1⋅Ta=ykTa⋅1-TaT+TaT⋅ukTa
         „neu“               =   „alt“                        +        „alt“

z-Übertragungfunktion: Gz=TaT⋅1z1-T-TaT⋅z=TaTz-T-TaT		(alt.: s=z-1Ta )

Rückwärtsdifferenz (unempfindlicher gegen größere Ta)

statt Integratoren 1s nun Verzögerungsglieder 1z  Verzögerung um einen Abtasttakt
stabil wenn alle Pole im Einheitskreis liegen

quasikontinuierliche Regelung für Abtastzeit Ta≤0,1r 
(mit r = Radius Kreis in s-Ebene um Nullpunkt, der alle Pole und NS von GR und GS einschließt;

alternativ rechnerisch: maximaler Betrag aller Pole und NS)
 da in Praxis häufige Verletzung der Faustformel Stabilitäts-/Dynamik-Kontrolle erforderlich

9. Zeitdiskrete Regelung

Der zeitdiskrete PIDT1-Regler als Programm

Der PID-Regler im Zeitdiskreten  realisierbar mit Rückwärtsdifferenz

Differenzierer im Kontinuierlichen und Diskreten

Integrator im Kontinuierlichen und Diskreten

Merkmal eines Systems mit I-Anteil:
- im Zeitkontinuierlichen: Pol bei s = 0
- im Zeitdiskreten: Pol bei z = 1 und damit Summe der Nenner-Koeffizienten = 0