PT1 – System 
V = Endwert	T = t bei 0,63⋅V 		 Gs=V1+sT  		 s∞=-1T 
 wenn Pol weiter links, System schneller

PT2 – System 
a2⋅yt+a1⋅yt+a0⋅yt=b0⋅ut 
 Gs=V1+2Dω0⋅s+1ω02⋅s2	 s∞1/2=-Dω0±ω0D2-1

| D > 1 | 2 reelle Pole | aperiodische Dämpfung |
| --- | --- | --- |
| D = 1 | 2 reelle Pole (Doppelpol) | aperiodischer Grenzfall |
| 0 < D < 1 | konj. kompl. Polpaar in linker s-Halbebene | gedämpfte harmonische Schwingung |
| D = 0 | konj. kompl. Polpaar auf Im-Achse | ungedämpfte harmonische Schwingung |
| D < 0 | min. 1 Pol in rechter s-Halbebene | aufklingende Systemreaktion instabil |

Bestimmung aus Gs=as2+bs+cds3+es2+fs:
 Umformen sodass Nenner Konstante u. positive Potenzen von s enthält: Gs=as+b+csds2+es+f
 System-Grundtyp aus Zähler: s = D, b = P, 1s = I
 Verzögerung aus Nenner: höchste Potenz = n

2. Regelkreisglieder

Führungsgröße = Sollwert (w)

Stellgröße = Stellwert (y)

Regelgröße = Istwert (v)

Regelabweichung (e)

Störgröße (z)

Reglerübertragungsfkt: GR(s)

Streckenübertragungsfkt: GSs

Störübertragungsfkt: GZs=VsZs für Ws=0	 GZs=GSs1+GSs⋅GRs

Führungsübertragungsfkt: GWs=VsWs für Zs=0     GWs=GSs⋅GRs1+GSs⋅GRs

Regelkreis: GRKs="Produkt Vorwärtsglieder"1+"Produkt Schleifenglieder"

charakteristische Gleichung eines Regelkreises: 1+GOs=0	
 	(GOs = Übertragungsfkt. des geöffneten Regelkreises)

- Anfangswertsatz: xt=+0=lims→∞s⋅Xs	(nur wenn x(t) bei t=0 keine δ-Anteile)

- Endwertsatz: 	    xt→∞=lims→0s⋅Xs	(nur wenn endl. Grenzwert limt→∞xt)

| 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -6 dB | 0 dB | 6 dB | 12 dB | 14 dB | 20 dB | 26 dB |

Logarithmische Skala auf Kästchenpapier:

3 Kästchen  x2

4 Kästchen  x2,5

= 7 Kästchen  x5

mathematisch (bei 10 Kästchen/dek.): 
10⋅logWert= Anzahl Kästchen, zB 10⋅log5≈7 Kästchen

Steigung PT1-Glied:

eine Dekade: -20dB

Verdopplung: -6dB

1. Einführung

0. Allgemeines

Zusammenhang Übertragungsfunktion - Sprungantwort

Integrierende Systeme

yt=1A⋅u(t)dt 	 Ys=1As⋅U(s)

Differenzierende Systeme

yt=T⋅dutdt 		
 Ys=sT⋅U(s) (nicht realisierbar!)   
 Tyt+yt=Tddutdt

(T = Verzögerungszeit, Td = Differenzierzeit; 
bei RC-Glied: T=Td)

Totzeit-/Laufzeitsysteme

yt=ut-TL 	 Ys=Us⋅e-sTL

Anfangswert: 			a0=G∞=bnan  (Herleitung Anfangswertsatz)

Endwert: 			a∞=G0=b0a0  (wenn kein I-Anteil)

Anfangssteigung:	   				       r= Nennergrad - Zählergrad

für bn≠0:		at→0+=bn-1-bn⋅an-1anan	 r=0, System sprungfähig, Anfangsw ≠ 0

für bn=0 u. bn-1≠0:	at→0+=bn-1an	 r=1, Anfangswert = 0, Steigung bn-1an

für bn=0 u. bn-1=0:	at→0+=0		 r≥2, a(t) läuft flach aus Nullpunkt

Nenner in Linearfaktordarstellung:

Summe der kleinen Zeitkonstanten  Tσ 	 Näherung für Reglerentwicklung

Summe aller Zeitkonstanten	 TΣ	 Abschätzung Einschwingdauer = TΣ⋅(3~5)

PT2 – System

für D < 1:

V=b0 
Te = Periodendauer
Tan = Anschwingdauer (1. mal Endwert)

ωe=ω01-D2=2πTe	(Eigen-Kreisfr.)
ω0=arccos⁡(-D)Tan1-D2=1D⋅Tab    (Bogenmaß !)

D=-ln⁡(ü)π2+lnü2=11+π2⋅4⋅Tab2Te2

ü=yTmax-VV=e-Dπ1-D2

Tan=arccos⁡(-D)ω01-D2 		Tmax=πω01-D2 		Te=2πω01-D2

Tab = Abklingkonstante = Abstand Tangente v. Einhüllende zu SP dieser Tangente mit V

für D = 0:

Gs=V1+s2⋅1ω02 		V=12⋅y	ω0=2πT0

für D ≥ 1:  Kapitel 4

(gilt nur 
für PT2 !)

Konstruktion zusammengesetzter Frequenzgänge

- Pole und Nullstellen bestimmen um daraus Ordnung zu bestimmen

- reelle Pole u. Nullstellen 		 Faktoren 1. Ordnung  auf Form „1+jωT“ bringen

- konjugiert komplexe Pole u. Nullstellen 	 Faktoren 2. Ordnung  auf Form „1+2Dω0⋅s+1ω02⋅s2“ bringen

- Knickstellen bestimmen + Konstruktion von Grenzfrequenz zu Grenzfrequenz

Erkennen des Systemtyps:

|  | PT1 | PT2 | PT3 | mit I-Anteil | D ohne P od. I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortskurve: | nur im 4. Quadranten | im 4. + 3. Quadranten | im 4., 3. + 2. Quadranten | kommt aus -∞ | Anfangsbetrag 0 Anfangsphase +90° |
| Bodediagramm: | -20dB/dek, -90° | -40dB/dek, -180° | -60dB/dek, -270° | Anfangssteigung -20dB/dek. Anfangsphase -90° | Anfangssteigung +20dB/dek. Anfangsphase +90° |

aus Bodediagramm:   1. einpendeln auf festen dB-Wert: r=0 (sprungfähig)   2. -20dB/dek.: r=1   3. -40dB/dek. od. mehr: r≥2

Frequenzgang eines Systems bestimmen:

- G(jω) nach Betrag u. Phase aufteilen

- charakteristische Punkte bestimmen

Besonderheiten PT2:

wenn D≥1 (also nur reelle Pole)  Aufteilung in 2 x PT1

wenn D<1:

bei ω=ω0 gilt: Betrag = 12D	 aber nicht Maximum!

Resonanzüberhöhung nur bei D<12

Maximalwert bei Resonanzfrequ. ωres=ω01-2D2

dort: Resonanzüberhöhung Ü=b02D1-D2

schwingfähig für D<1   
   rel. Überschwingweite ü>0 (sichtbar in Sprungantwort)

Resonanzüberhöhung für D<12   
   Resonanzüberhöhung Ü>0 (sichtbar an Betragsgang)

3. Frequenzgangfunktionen, Ortskurven, Bode-Diagramme

4. Modellbildung von Regelstrecken

Identifikation aperiodischer PTn-Strecken (Sprungantworten ohne Überschwinger)
 als Reihenschaltung von n PT1-Strecken darstellbar, da nur reelle Pole

(je höher n, desto langsamer anfängliche Systemreaktion)

PT1Tt 	 V1+sTG⋅e-sTU

PT2	 V1+sT1⋅(1+sT2)

PTn	 V1+sTn  oder  V1+sTn⋅(1+sTn)

1. Methode: Näherung durch Wendetangente

Tangente mit maximaler Steigung in Sprungantwort finden

TU  0 bis SP Tangente mit x-Achse

TG  TU bis SP Tangente mit Endwert
  PT1Tt – Näherung

Vorteil: einfach + in allen Fällen möglich

Nachteil: sehr grobe Näherung

2. Methode: Semigrafische Näherung für TUTG<0,104

1. TUTG berechnen u. auf positiver x-Achse eintragen

2. y-Wert ablesen = T2T1

3. Wert an neg. x-Achse ablesen = TGT1
 T1=TGWert neg.   x-Achse		 T2=T1⋅y-Wert	 Gs=V1+sT1⋅(1+sT2)

experimentelle Modellbildung

Zusammenfassen kleiner Zeitkonstanten (~ Faktor 5): Tσ	(ggf. inkl. Totzeit)

Zusammenfassen aller Zeitkonstanten: TΣ	 Einschwingdauer = TΣ⋅3..5=TΣ⋅4

Alternative: TΣ=a1a0

Ermittlung Übertragungsfunktion aus Betragsgang:

PT2-System mit Totzeit

Gs=V1+2Dω0⋅s+1ω02⋅s2⋅e-sTU

- D aus ü ermitteln: D=-ln⁡(ü)π2+lnü2

- TU=Tmaxmess⋅arccos-D-Tanmess⋅πarccos-D-π

- Tan=Tanmess-TU

- ω0=arccos⁡(-D)Tan1-D2

2. Methode: Semigrafische Näherung für TUTG>0,104

1. TUTG berechnen u. auf positiver x-Achse eintragen

2. y-Wert ablesen = n oder n*

wenn n= ganzzahlig:

3. Wert an neg. x-Achse ablesen = TGT
 T=TGWert neg.   x-Achse		 Gs=V1+sTn

wenn n≠ ganzzahlig:

3a. Aufrunden  Gs=V1+sTn	 sehr ungenau!

3b. In Diagramm rechts n* eintragen u. x-Wert ablesen = vT*v(t→∞)

4b. Aus Sprungantwort T* ablesen, bei dem „x-Wert⋅Endwert“ erreicht wird
 T=T*n*	 Tn=T*-n⋅T (mit n = n* abgerundet!)	 Gs=V1+sTn⋅(1+sTn)

Identifikation von ITn – Strecken

3. Methode: Zeitprozentkennwert 
(Methode von Strejc)

Aus Sprungantwort T3 bei 0,3⋅v(t→∞) 
und T7 bei 0,7⋅v(t→∞) ablesen

1. Näherung durch PT1Tt:

T=T7-T30,84	 TU=T3-0,3⋅T70,7		
 Gs≈V1+sT⋅e-sTU

2. Näherung durch PT2:

T1/2=T72,4±T3+T71,2⋅0,45-T3T7		
Gs≈V1+sT1⋅(1+sT2)

3. Näherung durch PT2Tt:

T=T7-T31,32	 TU=T3-0,45⋅T70,55

(nur für Zähler > 0 ≜ T3T7>0,45  sonst nicht kausal)	
 Gs≈V1+sT2⋅e-sTU

5. Regler und Regelkreise

|  | P-Regler (GRs=VR) |  |  | I-Regler (GRs=VRs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT1-Strecke | PT2-Strecke | PTn-Strecke | PT1-Strecke |
| Strecken-übertragungs- funktion | GSs=VS1+s⋅TS | GSs=VS1+2DSω0S⋅s+1ω0S2⋅s2 | GSs=VS1+s⋅a1+s2⋅a2+… | GSs=VS1+s⋅TS |
| Führungs/Stör-übertragungs-funktion | GWs=VR⋅VS1+VR⋅VS1+s⋅TS1+VR⋅VS=VW1+s⋅TW | GWs=VR⋅VS1+VR⋅VS1+2DSω0S(1+VSVR)⋅s+1ω0S21+VSVR⋅s2=VRK1+2DRKω0RK⋅s+1ω0RK2⋅s2 | GWs=VR⋅VS1+VR⋅VS1+s⋅a11+VRVS+s2⋅a21+VRVS+… | GWs=11+s⋅1VRVS+s2⋅TSVRVS GZs=s⋅VS1+s⋅1VRVS+s2⋅TSVRVS |
| Koeffizienten | VW=VR⋅VS1+VR⋅VS immer <1 TW=TS1+VR⋅VS immer <TS, wenn VR↑→TW↓ | VRK=VR⋅VS1+VR⋅VS ω0RK=ω0S⋅1+VSVR DRK=DS⋅11+VSVR schwächer gedämpft als ungeregelte Strecke! |  |  |
| Stabilität | immer stabil | immer stabil | ab n=3 von VR abhängig | von VR abhängig |
| Endwert GW(s) | at→∞=GW0=VW immer <1 | vt→∞=GW0=VRK immer <1 | vt→∞=GW0=VR⋅VS1+VR⋅VS | aWt→∞=GW0=1 unabh. v. VR! aZt→∞=GZ0=0 unabh. v. VR! |
| Endwert GZ(s) |  | vt→∞=GZ0=VS1+VR⋅VS | vt→∞=GZ0=VS1+VR⋅VS |  |
| steigendes VR | - sinkende Regelabweichung - Regelkreis wird schneller | - sinkende Regelabweichung - sinkende DRK - steigende Schwingneigung |  |  |
| Fazit | "Der P-Regler braucht eine Regelabweichung e(t)≠0, um am Ausgang ein Stellsignal y(t)≠0 auszugeben." (Da e(t) einfach nur mit VR multipliziert wird) |  |  | "Der Integrator integriert so lange, bis sein Eingangssignal e(t) = w(t) - v(t) = 0 ist!" keine bleibende Regelabweichung (e(t→∞)= 0) im Führungs- UND Störverhalten (gut) |

bleibende Regelabweichung: e∞=w∞-v∞  (bei Führungssprüngen mit: Ws=1s und Zs=0, bei Störsprüngen mit: Ws=0 und Zs=1s  )

PI-Regler (GRs=VR1+sTNsTN)  (mit TN = Nachstellzeit)

P-Anteil: 1	I-Anteil: 1sTN

PD-Regler (GRs=VR(1+sTV))
schnelle Reaktion auf Regelabweichung; TV = Vorhaltezeit    nicht realisierbar, da r < 0 !

PDT1-Regler (GRs=VR(1+sTV)(1+sTR))		TR≅0,01..0,2⋅TV   klein gewählt

Pol-Nullstellen-Kompensation (Ziel: Kompensation eines langsamen Streckenpols)
zB PD-Regler mit PT2-Strecke: TV=T2	 günstiges Führungsverhalten (Störverh. ggf Kriechen)

PIDT1-Regler 
 schnelle Reaktion + stationäre Genauigkeit

Kompensationsregler	 Idee: GW vorgeben und passenden Regler berechnen
GRs=GW,soll(s)GSs⋅1-GW,solls=ZWs⋅NS(s)ZSs⋅NWs-ZWs 

 gesamtes dynamisches Verhalten wird kompensiert, 
da NS(s) und ZS(s) Pole und Nullstellen der Strecke GSs=ZSsNSs kompensieren
 durch NW(s) und ZW(s) wird gewünschtes Führungsverhalten eingestellt

 ABER: schlechtes Störverhalten („Kriechen“), 
da kompensierte Streckenpole NS(s) auftreten: GZs=ZSs⋅NWs-ZWsNSs⋅NW(s)
 Außerdem: nicht bei minimalphasigen Strecken einsetzen,
da GWY(s) instabil: GWYs=YsW(s)=GRs1+GRs⋅GS(s)=…ZS⋅…1+…ZS⋅…⋅ZSNS=…ZS…   strebt gegen -∞

Kompensationsregler nicht für instabile oder minimalphasige Strecken anwenden!

für GW,soll(s) muss gelten: nW-mW≥nS-mS	(n = Pole, m = NS, W = GW, S = Strecke)

PI-Regler mit Begrenzungsbeobachter  I-Anteil jedes Reglers muss überwacht werden
 (K nicht zwingend nötig)

NOs+VR⋅ZOs=0 	(Herleitung: 1+VR⋅GOs=1+ZSsNSs⋅ZRsNRs⋅VR   mit ZRsNRs als unverstärkter Regler)

WOK-Konstruktionsregeln

Regel 1: Startpunkte sind Pole des offenen Kreises 		(da bei VR=0        →NOs=0)

Regel 2: Endpunkte sind NS des offenen Kreises 		(da bei VR→∞      →ZOs=0)

Regel 3: Anzahl Äste gegen Unendlich = n – m = Pole – NS

Regel 4: falls alle Pole u. NS in linker s-Halbebene (inkl. 0): jeder Ort auf reeller Achse, auf dessen rechter Seite Pole + NS = ungerade, ist Wurzelort

Regel 5: für reale physikalische Systeme (reelle und/oder konjugiert komplexe Pole u. NS) ist WOK symmetrisch zu reeller Achse

6c/S.13

Wurzelortskurven

Parameter: Reglerverstärkung VR
aus WOK keine Aussage über bleibende Regelabweichung (stationäres Verhalten)

Amplituden-/Phasenreserve (wenn positiv: geschlossener Regelkreis stabil)

AR=1-|GOωA|	(mit ωA = Kreisfrequenz bei -180°)
φR=180°+φO(ωp) 	(mit ωp = Kreisfrequenz bei Betrag = 1 (≜ 0 dB), SP Einheitskreis)

Bode-Diagramm

aR=0dB-GOωA	(mit ωA = Kreisfrequenz bei -180°)

φR=180°+φO(ωp) 	(mit ωp = Kreisfrequenz bei Betrag = 1 (≜ 0 dB))

kritische Verstärkung ermitteln

Ortskurve: Vkrit=1SPreelle Achse	Bode-Diagramm: Vkrit=110GOωA20 dB

praktische Richtlinien: 
φR≈90°	 kein Überschwinger

φR≈60°	 1 Überschwinger

φR≈30°	 ein paar Überschwinger, dafür bessere Störunterdrückung

(geschlossener) Regelkreis stabil

Ortskurve
kritischer Punkt -1+j⋅0 liegt auf der linken Seite der Ortskurve von GO(s) (wenn diese in ω-Laufrichtung durchlaufen wird), wobei der Teil der Ortskurve entscheidend ist, der am nächsten am kritischen Punkt liegt

Bode-Diagramm

bei allen Kreisfrequenzen, bei denen φ=-180°, ist Betrag <0dB (≜ positive aR)

(geschlossener) Regelkreis am Stabilitätsrand

Dauerschwingungsbedingung: GOjωx=GRjωx⋅GSjωx=-1	 0 dB, -180°

Ortskurve von GO(s) läuft durch -1+j⋅0 (kritischer Punkt)  zugehörige Kreisfrequenz: ωkrit

Bodediagramm: es gibt ein ωkrit, bei dem Betrag = 0 dB und Phase = -180° sind

6. Stabilitätskriterien

Optimierung im Frequenzbereich

Führungsverhalten				Störverhalten

Durchtrittsfrequenz <-> Bandbreite Führungsverh.	 größeres VR

GOω≪1	 GW(jω)≈GO(jω)		 bessere Störunterdrückung

GOω≫1	 GW(jω)≈1			GOω≪1	 GZ(jω)≈GS(jω)

GOω≫1	 GZ(jω)≈1GR(jω)

Betragsoptimum und symmetrisches Optimum
betragsoptimale Dämpfung (D=1√2), damit GWω möglichst lange an 0dB-Linie

1. Regler mit I-Anteil wählen (wg. stationärer Genauigkeit)
2. Große Streckenzeitkonstante(n) mit Regler-NS kompensieren (1xT: PI oder 2xT: PIDT1)
3. Kleine Zeitkonstanten v. Strecke u. Regler zu Tσ zusammenfassen
4. VR so wählen, dass D=1√2 erfüllt (45°-Winkel in WOK)  
 Führungssprungantwort immer ü=4,3% und Tan=4,7⋅Tσ und Taus=8,4⋅Tσ

BO gutes Führungsverhalten; SO besseres Störverhalten  daher aber PT1–Vorfilter notwendig

Einstellwerte nach Ziegler u. Nichols

1. Regelkreis mit P-Regler schließen	2. VR erhöhen, bis Regelkreis schwingt (Dauerschw.)

3. Kenndaten Regelkreis am Stabilitätsrand entnehmen: VR,krit und Tkrit=2πωkrit

4. Einstellwerte für günstiges Führungsverhalten: 
Vorteil: einfach
Nachteile: schwach gedämpfte Regelung; erst ab …T3-Strecken; Schwingversuch muss zulässig sein

Methode von Chien, Hrones & Reswick

TU-TG – Approximation der Streckensprungantwort durch 
Methode „Näherung durch Wendetangente“

für Führungsverhalten kleineres VR und Kompensation

Vorteile: einfache Anwendung; keine aufwendige Modellbildung; praxiserprobt

Nachteile: bei extremen TU-TG – Verhältnissen nicht sinnvoll; keine Regeln für schwingfähige Systeme; Spezifikation wird oft nicht wirklich eingehalten

Spezifikationen einer guten Regelung

gutes Führungsverhalten: v(t) nicht zu langsam, nicht zu schwach gedämpft
 Kompensation langsamer Streckenzeitkonstanten durch Reglernullstellen

gutes Störverhalten: v(t) kein Kriechen
 Vermeidung der Kompensation langsamer Streckenzeitkonstanten
 höhere Verstärkung

7. Optimierung von Regelkreisen