DC

Strommessung: Berechnung tatsächlicher Strom: I=I'⋅1+RmRv	(Rm = Innenwiderst.)

Spannungsmessung: rel. Abweichung: ΔUU=-RiRm1+RiRm+RiRv            (Ri: Innenwid. Quelle, Rv: Verbr.)

Erweiterter Strommessbereich: Shunt: Rp=Rm⋅1IIm-1	Eingangswiderst.: Re=Rm||Rp

Stromzange: Übertragerprinzip (nur AC) od. Hall-Sensor (AC und DC); Vorteil: Stromkreis nicht auftrennen

bei Verzehnfachung der Frequenz verzehnfacht sich auch Signal, wegen uind~ω⋅sin⁡(ωt)

Dreheiseninstrument: pol.unabhängiger Zeigerausschlag, robust (da unbewegliche Spule); nicht-linear
Drehspulinstrument: polaritätsabhängiger Zeigerausschlag, empfindlicher Aufbau

Widerstandsmessung

Stromrichtig (kleiner Ri, für große Wid.): Rx=UI-Ri    (Rx = tatsächlicher Widerstand)

Spannungsri. (großer Ri (10x Rx), für kleine Wid.): Rx=UI-URi=R'1-R'Ri   (Rx = tatsächl. W., R' = gemess. W.)

Zweileitermessung: führt zu Abweichung wegen Leitungs-/Klemmenwiderstand: 2⋅Rk

Vierleitermessung: ideal für kleine Widerstände im mΩ-Bereich  Spannungsabfall an RkI durch höhere Ausgangsspannung von Iq kompensiert  Ri von Voltmeter ist so hochohmig, dass in innerem Stromkreis kein Strom fließt, deshalb fällt an RkU keine Spannung ab!

AC

periodische Vorgänge = Summe aus Gleich- und Wechselvorgang: x=x-+x~ (x = Mischgröße)

Schwingungsbreite = Differenz zw. Minimal- u. Maximalwert

Wechselvorgang = periodischer Vorgang ohne Gleichanteil (linearer Mittelwert = 0)

Mischvorgang = periodischer Vorgang mit Gleichanteil (linearer Mittelwert ≠ 0)

Rauschvorgang = zufälliger Vorgang, nicht mathematisch beschreibbar (linearer Mittelwert → 0)

Spitzewerte: Kondensator lädt sich bei positiver Halbwelle auf Umax-ΔUDiode
hochohmiges Spannungsmessen: τ=RM⋅C≫1ω

(Einweggleichrichter mit Stützkondensator)

mit Drehspul- und Dreheiseninstrument möglich

Spitze-Spitze-Werte: UM=UC1-UC2=U+-U-=USS

(linearer/arithmetischer) Mittelwert / Gleichwert (≜ Gleichanteil)

x=1T⋅t=0Tx(t)dt 	Sinus = 0, Dreieck = 0, PWM = x⋅T1T	 Drehspulinstrument auf DC
    					 Tiefpass + Dreheiseninstrument

Gleichrichtwert (Mittelwert v. gleichgericht. periodischen Vorgang)

|x|=1T⋅t=0T|xt|dt	Zweiweg/Brücken: Sinus = 2π⋅x, Dreieck = x2

Einweg: Sinus = 1π⋅x

Bei kleinen Spannungen: jeweils zweite Diode durch Widerstand ersetzen, um Verzerrung durch Schwellenspannung von Diode auszugleichen (Nachteil: verringerter Innenwiderstand)

Phasendifferenzmessung: ΔtT=Δφ360°  Δφ=ΔtT⋅360° (von Ausgang zu Eingang!)

Trigger
Bedingung (Spannungswert + Slope) darf innerhalb T nur einmal vorkommen

NORMAL: zeichnet Signal nur dann, wenn Bedingung erfüllt, sonst schwarzer Screen

SINGLE SHOT: Nur 1 einzige Datenaufnahme, wenn Bedingung erfüllt

Kopplung: AC nur bei hohem DC-Offset (Hochpass wird vorgeschalten)

Tastkopf

frequenzabhängiger Spannungsteiler; zum Abgleich 
von Kompensation: Rechteckimpuls (Grundfrequenz 
+ unendlich Oberwell.)  da Tastkopf frequ.abhängig 
unterschiedl. Gewichtung der Fourier-Komponenten
 entweder hohe (ansteigend, Tiefpass, rosa) oder tiefe 
(fallend, Hochpass, blau) Frequenzbeiträge zu sehr gedämpft

Teilerverhältnis: 
V=UinUOut=1+RTipRScope⋅1+jωRScopeCScp+Cable1+jωRTipCTip 
 frequenzunabhängig durch kürzen:
 RScope⋅CScp+Cable=RTip⋅CTip
 daraus: V=1+RTipRscope=1+CScp+CableCTip   (mit C=CScope+CCable+CTrimm)

Rin=RT+RScp=RScp⋅V; Cin=CScpV

Bandbreite: Grenzfrequenz Oszi, ab da Messungen ungenauer (Tiefpass-Verhalten) (Praxis: Oszi mit Bandbreite 3x (analog) bzw. 5x (digital) höher als höchste zu messende Frequenz wählen)
Abtastrate: Schnelligkeit Datenaufnahme, Frequenz des ADC (Praxis: 3x Bandbreite)

Speichertiefe: Speichergröße für Abtastwerte, maximale Dauer einer Wellenform

Oszilloskop

Strom-/Spannungs/-Widerstandsmessung; periodische Vorgänge

F=AsV=sΩ     und     H=VsA=Ωs

Fehlerfortpflanzung: Δy=i=1n∂fxi∂xi⋅Δxi	 (Winkel in Bogenmaß!)

Größtfehler: maximal möglicher Fehler	
mittlerer Fehler: Δy=i=1n∂fxi∂xi⋅Δxi2          Stdrd-Abw.: σ=i=1n∂fxi∂xi⋅σxi2

Addition od. Subtraktion der Messgrößen 	 Addition absoluter Fehler

Multiplikation od. Division der Messgrößen	 Addition relativer Fehler

Mult. potenzierter Messgrößen   Mult. der relativen Fehler mit Exponenten, anschl. Addition

Rundung: 1. Messunsicherheit auf 2 geltende Ziffern runden, 2. Messergebnis auf gleiche Dezimalstelle runden; Beispiel: u=7,9858 V, σ=0,0794 V  σ=0,079 V, u=7,986 V

Beispiel: R=13.584,542 Ω, σ=117,36 Ω  σ=120 Ω, R=13.580 Ω

Effektivwert (quadratischer Mittelwert): X=1T⋅t=0Tx2(t)dt 	
Sinus = x2, Dreieck = x3, Rechteck = X02+x2, PWM = x⋅T1T

Effektive Leistung = Wirkleistung: Peff=1T⋅t=0Tp(t)dt

Dreheiseninstrument (ungenau); früher: Drehspulinstrument (nur Sinus, da über F)
 heute: DMM; für Hochfrequenzen: Thermoumformer (Aufheizen Widerstanddraht)

Formfaktor (Effektivwert/Gleichrichtwert): F=Xeff|x|     Sinus = π22, Dreieck = 23

Crest-/Scheitelfaktor (Scheitelwert/Eff.): S=xXeff      Sin = 2, Dreieck = 3, PWM = TT1

Nicht-sinusförmige periodische Vorgänge

Fourier-Reihe: xt=a02+k=1∞ak⋅cosωkt+bk⋅sinωkt

k = 1: Grundschwingung / erste Harmonische; k = 2: Erste Oberschwingung / zweite Harmon.
(bei senkrechter Kante in Signal →∞ Oberwellen)

wenn x(t) gerade (achsensymm.): nur cos-Anteile (da cos-x=cos⁡(x))

wenn x(t) ungerade (punktsymm.): nur sin-Anteile (da sin-x=-sin⁡(x))

einzelne Amplitude berechnen: xk=ak2+bk2; Phase berechnen: φk=arctanbkak

Effektivwert Gesamtspannung: Ueff=uo2+U0_eff2+U1_eff2+U2_eff2+…

Klirrfaktor (Effektivwerte Oberwellen zu Eff. Gesamtsignal): k=U1_eff2+U2_eff2+…U0_eff2+U1_eff2+U2_eff2+…

Dynamisches Verhalten von Systemen

Charakterisierung eines Systems durch Testfunktion: Sprungfunktion, Sinusfunktion

Sprungantwort

63% des Endwerts nach Zeitkonstante τ	(zB RC-Glied: τ=RC)

95% des Endwerts nach 3τ, 99,5% nach 5τ

Anstiegszeit TA: Abstand zw. 10% und 90% des Endwerts  TA=2,2⋅τ

Sinusantwort

Sinus am Eingang mit variierter Frequenz  Bode-Diagramm; Grenzfrequenz fG bei -3dB

Zusammenhang: fG=0,35TA

Messverstärker

Absolute Pegel

Leistungspegel: LP=10⋅logPPBezug dB  (dBW od. dBm)

Spannungspegel: LU=20⋅logUUBezug dB  (dBV od. dBµ) (dBm immer Leistung, dBµ Spannung!)

Umrechnung: 42 dbV=1V⋅104220	wenn zB. Verstärk. = 50 geg.: ΔL=20⋅log50dB

Pegeldifferenz u. Dämpfungsmaß

Verhältnis Ausgangsgröße zu Eingangsgröße

Leistungen: ΔLP=10⋅log(Pout)(Pin) dB	Spannungen: ΔLU=20⋅log(Uout)(Uin) dB
 Pegeldifferenz auch durch Subtraktion von 2 absoluten Pegeln: ΔLP=LP2-LP1
 negative Pegeldiff. = Dämpfung		 positive Pegeldiff. = Verstärkung

Filtersteilheit Tief-/Hochpass: Filter n. Ordnung: n⋅20dB/Dekade

für Hifi-Audiosignale min 80 – 100 dB Dämpfung nötig

dB-Rechnung

30 dB + 20 dB = 50 dB	 OK!		30 dB – 20 dB = 10 dB	 OK!

30 dBV + 20 dB = 50 dBV	 OK!		30 dBV – 20 dB = 10 dBV	 OK!

30 dBV – 20 dBV = 10 dB	 OK!		30 dBV + 20 dBV		 NICHT OK!

Anforderungen an Messverstärker

hohes Auflösungsvermögen; geringe Rückwirkungen auf Messgröße (Eingangswid. Re=∞ bzw. =0 (Spannung/Strom); geringes Eigenrauschen (hohe SNR); definiertes Übertragungsverhalten / hohe Linearität; möglichst geringer Offset; gutes dynam. Verhalten (Anstiegszeit, Grenzfrequenz); belastungsunabhängiges Ausgangssignal; mit Eingangsschutz (Überlastschutz)

Operationsverstärker

erhältlich für Anwendung mit f<150 MHz und U<150 V	  (jeder OpV Tiefpass-Eigensch.)

Spannungsversorgung typischerweise zw. ±5 V und ±15 V

Ausgangsspannung (ideal): uA=V0⋅uP-uN (V0 = Verstärkungsfaktor), da re→∞: iN=iP=0

Leerlaufverstärkung üblicherweise 104 bis 107

Offset-Spannung: Spannung uA die anliegt, obwohl uD=0 V (da Rs u. Transist. nicht symm.)

Schaltung OpV mit Gegenkopplung

V=uAuE=-R2R11+1V01+R2R1    für idealen OpV (V0→∞) folgt: 
limV0→∞V=-R2R1  	und: limV0→∞uD=0 V
 virtueller Kurzschluss, da kein Spannungsunterschied
 wenn pos. Eingang auf Masse: virtuelle Masse an neg. Eingang

Verstärkungs-Bandbreite-Produkt
V0⋅fG0=V⋅fG 	 konstant!	(bei realen OpVs zw. 106 Hz und 1010 Hz)

Messabweichungen

Multimeter mit 312 Stellen: maximaler Wert = 19.99	V  ein digit hat den Wert 0.01 V

Güteklasse: mögliche Abweichung von Skalenendwert  ΔUU=Gütekl. in % ⋅ SkalenendwertMesswert[%]

Kalibrierung: keine Änderung am Messgerät, lediglich Dokumentation der Abweichung

Justierung: Einstellen Messgerät, um Abweichung zu vermeiden (zB Waage geradestellen)

Eichen: Überprüfung der korrekten Kalibration
 Absolutgenauigkeit DMM durch Qualität der Kalibration bestimmt

Beschreibung stochastischer Messabweichungen

Mittelwert: x=1ni=1nxi	mittelt stochastischen (zufällig.) Fehler aus, nicht systematischen!

Standardabweichung/mittlerer Fehler Einzelmessung: σ=i=1nxi-x2n-1

relative Standardabweichung/Variationskoeffizient: VarK=StandardabweichungMittelwert=σx

Standardabweichung des Mittelwerts: Δx=σn=i=1nxi-x2nn-1

Gauß-/Normalverteilung: px=12π⋅σ⋅e-12x-x2σ2	
(Wahrscheinlichk., Wert x zu messen)

Median: mittlere Zahl bei Größensortier. (bei gerader Anzahl: Mittelwert beider mittleren)

Regeln zur Schaltungsanalyse

- Annehmen, dass mit Gegenkopplung uD verschwindet (= 0)

- Eingangsströme verschwinden (iN=iP=0)

- Unter Berücksichtigung von 1. und 2. Maschen- und Knotengleichungen lösen

- (Wenn ein Eingang auf Masse liegt, liegt auch der andere auf Masse (virtuelle Masse))

| Invertierend U/U |  | Ua=-R2R1⋅Ue Re=UeI1=R1 |
| --- | --- | --- |
| Nicht-invertierend U/U (Elektrometer-Verstärker) |  | Ua=1+R2R1⋅Ue Re→∞ Konstantspannungsqu. |
| Nicht-invertierend U/U (Spannungsfolger, Impedanzwandler) |  | Ua=Ue |
| Nicht-invertierend U/I |  | IA=UER1 RE→∞ IA unabhängig von RL ! Konstantstromquelle |
| Invertierend I/U (Transimpedanzverstärker) |  | Ua=-Rg⋅Ie Re→0 |
| Komparator |  | keine Gegenkopplung! UA in Sättigung wenn U2>U1: UA=+uV wenn U1>U2: UA=-uV |
| Präzisionseinweg-gleichrichter |  |  |
| Schmitt-Trigger (Erzeugen binärer Signale, Schwellspannungen zueinander versetzt) |  | Unterschied zu Invertierend U/U: Mitkopplung (⊝ auf GND) Schwellspannungen: U±=±R1R2¦UB¦ |

| Invertierend I/I |  | IA=-R1+R2R2⋅IE Re→0 |
| --- | --- | --- |
| Addierer |  | Ua=-RK⋅Ue1R1+Ue2R2+Ue3R3 |
| Subtrahierer (Differenzverstärk.) |  | UA=Ue2⋅R1+R2R1⋅R4R3+R4-Ue1⋅R2R1 (Herleitung mit Überlagerung) |
| Integrierer |  | Ua=-1RC⋅t0tUedt+u0 (mit u0 = Spannung an C bei t0) Ua=-1C⋅t0tIEdt=-1C⋅Q |
| Differenzierer |  | Ua=-RC ⋅ddtUe |
| Logarithmierer |  | Wie Invertierend U/U, nur mit Diode als Rückkopplung nicht-lineare Verstärkung ua=-uDiode=-lnueR⋅I0⋅1β (mit I0 = Sperrsättigungsstr. Diode) (mit β=1n⋅UT) |
| Instrumenten-verstärker Vorteil: Rgain reicht zum Einstellen |  | Ua=1+2RRgain⋅R3R2⋅U2-U1 Messungen zw belieb. Potentialen gute Gleichtaktunterdrückung (Störungen gleichermaßen entfernt) hohe Eingangsimpedanz |

Analog-Digital-Converter

Flash ADC / Parallelumsetzer / Direct conversion ADC

an jedem Eingang ein Komparator  kürzeste Conversion Rate (Umwandlungszeit) (1 Schritt)

n-Bit-Flash-ADC kann 2n versch. Werte ausgeben  2n-1 Eingänge  2n-1 Komparatoren

Uin von jedem Komparator mit Uref verglichen (Uref über Spannungsteiler immer kleiner)  Speicherung im Thermometer-Code („Strichliste“)  Umsetzung Thermometer-Code in Binärcode	fS=fT

⨁: sehr schnell	⊝: hoher Leistungsbedarf, viele Bauteile (teuer), max 8-10 bit

Counter ADC / Inkrementalwandler (heute nicht mehr verwendet)

Vergleich Uin durch Komparator mit DAC-Output, der durch internen Zähler angesteuert wird  Zähler solange inkrementiert, bis Uin erreicht	    n-Bit-ADC benötigt 2n Taktzyklen	fS=fTZ	(Z=UinUin,max⋅2n)
⨁: sehr hohe Auflösung, Genauigkeit u. Linearität, einfach ⊝: langsam

Tracking ADC / Delta-encoded ADC / Nachlauf. Inkrementalw. (heute nicht mehr verwendet)

feste (analoge) Eingangsspannung Uin  Vergleich durch Komparator mit DAC-Output, der durch internen Vorwärts-Rückwärts-Zähler angesteuert wird  Zähler solange inkrementiert, bis Uin erreicht; 8 – 16 bit

⨁: sehr hohe Auflösung, Genauigkeit u. Linearität ⊝: nicht-determinist. Geschwindig., Output nicht konstant

Successive Approximation ADC / Wägeverfahren

Vergleich Uin durch Komparator mit DAC-Output, bis minimale Annäherung erreicht (Binärsuche)
typisch 8 – 16 bit bei 0,1-25 μs; n-Bit-ADC  n Taktzyklen    uin=Dualzahl2n-1⋅uref 	fS=fTn    uQ=uref2N-1
⨁: gute Auflösung, großer Messbereich ⊝: komplexe Steuerlogik

Single-Slope ADC / Sägezahnwandler

Eingangsspannung Ux  Vergleich durch Komparator mit Sägezahnspannung, diese wird so lange linear erhöht, bis Ux erreicht  Zeit bis Sägezahn-U = Ux gemessen und umgerechnet  fS=urefRC⋅uin   fT=fS⋅uin,maxuQ

⊝: Genauigkeit stark abhängig von RC-Glied für Sägezahn-U  praktisch nicht brauchbar

Sigma-Delta-ADC
birgt viele Probleme; besteht aus zwei Teilen: Sigma-Delta-Modulator u. digitaler Tiefpass
Sigma-Delta-Modulator erzeugt aus Eingangssignal 1 Bit, Amplitudeninformation in Frequenz, nicht in Bit!
hohe Auflösung: 16 – 24 Bit, gutes SNR, sehr gute Linearität, Wandelzeit 2 µs – 200 ms, hohe Integrierbarkeit, geringe Kosten, Anwendung v.a. bei Audiosignalen

Dual-Slope-ADC / Integrating ADC / Zweirampenwandler

1. Ladephase/Aufintegrieren (T1): Integration von Uin über fest definierte Zeit T1  Zählen Taktzyklen N1
2. Entladephase/Abintegrieren (T2): Integration von Uref (entgegengesetzte Polarität zu Uin) bis UA=0 V 
 Zählen Taktzyklen N2 	 Uin=-Uref⋅N2N1=-Uref⋅Dualzahl2n-1     	T2=T1⋅UinUref

fS=1T1+T2         fT=N1T1=N2T2=2nT1	τ=RC=-T1⋅UinUC, max

16 – 24 bit typ. Genauigkeit

⨁: unabhängig von RC-Glied; Rauschen/Netzbrumm kann 
      eliminiert werden mit τ=20 ms (50Hz) oder 100 ms
⊝: langsame Wandelrate

Gray-Code: um Glitches zu vermeiden (Zeitpunkte, an denen Wert falsch ist, weil Bits nicht zeitgleich wechseln); Umrechnung binär – Gray: G = B XOR (B >> 1)

Quantisierungsschritt/absolute Auflösung: kleinste Schrittw. uQ (entsp. LSB)  uQ=umax2N-1
Digitales Signal: uat=Z⋅umax2N-1=Z⋅uQ	(Z = Zählerwert = Binärcode)

Achtung bipolare ADCs: Codierung des negativsten Werts mit 0 u. dann schrittw. nach oben; außerdem verdoppelter Quantisierungsschritt
 nach Anwendung Formel oben anschließend noch negativsten Wert abziehen

Quantisierungsfehler: maximal halber Quantisierungsschritt: FQ=±12⋅uQ
relativer Fehler: FQumax	 jeder ADC hat einen Quantisierungsfehler

Abtastfrequenz: fS=1Sample-Rate		maximale Signalfrequenz: fmax=12⋅fS

Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): SRdB=10⋅logPSPR=20⋅logUSUR    (unabhängig von fS)

SNR eines ADCs: SNRdB=6N+1,76		 SNR sollte möglichst hoch sein

Dynamik: Quotient Maximum u. Minimum: DdB=20⋅log2N⋅UQ1⋅UQ≈N⋅6,02 (unipolar)

Fehlergrößen ADCs: Offsetfehler, Verstärkungsfehler, Linearitätsfehler, Monotoniefehler

Aliasing

Signal erscheint mit zu niedriger Frequenz, wenn nicht schnell genug abgetastet wird

Nyquist-Frequenz: fN=fS2 (max. Frequenz, die bei abgetasteten Signalen beobachtet werden kann)
Basisband: Bereich zwischen pos. und neg. Nyquist-Frequenz, problemlose Zuordnung der Frequenzen möglich

Ermittlung wahrgenommene Frequenz fbeob aus Originalfrequenz fin:

- fbeob=fin % fS					(fS = Abtastfrequenz)

- Wenn fbeob>fN, dann fbeob=-fbeob-fS	(fN = Nyquist-Frequenz)

Abtasttheorem: zur Vermeidung von Aliasing: fS>2⋅fmax	(fmax = max. Frequ. im Signal)
 Vermeiden von Aliasing: fmax bandbegrenzen durch Tiefpass (Anti-Aliasing-Filter)
 Filter-Cut-Off-Frequenz muss deutlich unter fS2 liegen: RC=12π12fS
oder Oversampling (+Filter): viel schneller abtasten als nötig für breites Basisband
Anti-Aliasing-Filter unverzichtbar wegen: Oberwellen, Rauschen

Frequenzmessung
NAnzeige=Tm⋅fx  (fx = max. Eingangsfrequ., NAnzeige = 10x mit x = Stellen)

aktive Stellen für Anzeige: log10fxfAuflösung     (Bsp: 100 MHz mit Auflösung 10Hz  7 St.)
Torzeit: Tm=NAnzeigefx	(Bsp: Tm=107100MHz=0,1 sec)

Analog-Digital-Umsetzer / Digitalmesstechnik

Digital-Analog-Converter

DAC mit Stromsummation

Schalter offen = 0, geschlossen = 1
je größer Widerstand, desto niederwertiger Bit

UA=-URefRGR1S3+12S2+14S1+18S0

Kettenleiter / R/2R-Netzwerk:

DAC mit Spannungssummation

Schalter offen = 1, geschlossen = 0; je größer Widerstand, desto höherwertiger das Bit

Charge Balancing ADC / Ladungsbilanzumsetzer / Spann.-Frequ.-Ums. (heute nicht mehr verwendet)

Ux lädt Kondensator auf, gleichzeitig aber Entladung durch Abgabe von Ladungspaketen: Übersteigt die Aufladung den Wert eines Ladungspakets, nur dann gibt er es durch Entladung wieder ab  Pulszug entsteht  Spannung durch Zählen der Pulse bestimmt (Rauschen herausgemittelt durch Integration am Eingang)

Wandelzeit ca. 100 µs – 2000 ms	f=1Tx=ixi0⋅1Tm=1R⋅1i0⋅1Tm⋅ux

Zusammenfassung

Anwendung in Praxis: Flash, Pipeline (Variante Flash), Successive Approx., Dual Slope, Sigma-Delta

Analog-Multiplexer

wählt Eingangssignale aus  Verwendung eines ADC für mehrere Analog-Eingangskanäle  günstiger, da nur ein ADC nötig  effektive Abtastzeit erhöht sich (entspr Anzahl der Kanäle)

Kenndaten:

- Settling Time: Zeit bis Ausgangssignal stabil steht

- Crosstalk: nicht ausgewählte Kanäle können trotzdem am Ausgang nachgewiesen werden (mit Dämpfung > 80 dB)

- Path resistance: typ. 1 kΩ pro Pfad, sollte in jedem Pfad gleich sein

- Power-Off Tristate: Wenn Mux aus, sollten Eingänge nicht kurzgeschlossen sein

- für differentielle Messungen gibt es Mux, die gleichzeitig zwei od. vier Kanäle umschalten

Sample & Hold / Abtast-Halte-Glied

Aufgabe: zeitlich veränderliches Eingangssignal für eine Weile konstant halten
 Vorstufe zum ADC (zum Aufbereiten des Signals)
Prinzip: analoge Spannung wird während offenem Schalter in C gespeichert
S&H muss zum ADC passen (conversion rate und LSB)
 typ. zusammen auf DAQ-Board verkauft

DAQ-Board (Karte/Gerät zur Datenaufname)

mehrere sowohl analoge als auch digitale Ausgänge; integrierte Lösung mit Filter, S&H, ADC (ADCs oft nach sukzessive Approximation); Prinzip: Signalerfassung  Filter  Abtastung  ADC

Angabe der Abtastrate in kS/s (kilo Samples per second); Anschluss an Rechner mit zB USB

zwei Varianten bei analogen Eingängen: single-ended (Messung gg GND) + differential Input

1. OpAmp:  Impedanzwandler, um Eingangssignal nicht zu belasten; liefert hohen Ausgangsstrom, um Kondensator schnell umzuladen; Vermeiden von Tiefpasswirkung bei evtl. hohem Quellenwiderstand
2. OpAmp: Spannungsfolger mit hohem Eingangswiderstand, um Kondensator nicht zu entladen

Systematik

Ausschlagmethode (Bsp Drehspulinstrument, Federwaage)

Eingangsgröße wird direkt in Ausgangsgröße überführt

Nachteil: systematischer Fehler, da Energie für Ausschlag von Messobjekt generiert werden muss

Kompensationsmethode (Bsp Abgleich-Messbrücke, Apotheker-Waage)

Gegenüberstellung von Vergleichsgröße, Differenz zw. Messgröße und Vergleichsgröße muss gegen 0 streben

Vorteile: Messobjekt wird keine Energie entzogen; Empfindlichkeit →∞; Störungen verfälschen Ergebnis nicht, da Auswirkung auf beide Größen

Differenzmethode (Bsp Ausschlags-Messbrücke, Neigungswaage)

unvollständige Kompensation, Mittelstellung zw ersten beiden Methoden; Differenz wird ausgewertet

Nachteil: Störungen haben großen Einfluss

Messwandler (Transformator, Übertrager)

Übersetzungsverhältnis idealer Übertrager: w1w2=U1U2=I2I1	(mit w = Windungszahl)

Spannungswandler: Spannung an Sekundärwicklung wird gemessen

Stromwandler: Strom in Sekundärwicklung wird gemessen (Bsp Stromzange)

Spannungsteiler

Einsatz für: Verkleinerung großer Spannungen; Erzeugen eines bestimmten Potentials

Bsp Oszilloskop:	(Ziel: CComp so einstellen, dass Spannungsteiler frequenzunabhängig)

Messbrücken

Dehnungsmessstreifen (DMS): mäanderförmiger Draht der Ausdehnung als ΔR detektiert

Wheatstone-Brücke: Brückenspannung UD=Uq⋅R2R3-R4R1R1+R2R3+R4   (evtl. Minus, je nach Zählpfeil UD!)

Abgleichbrücke: Einstellung Poti bis: R1R2=R3R4 oder R1R3=R2R4 oder R1R4=R2R3

Ausschlag-Messbrücke: Messung der verbleibenden Brückenspannung UD

Näherungsformel: ΔUDU0=-14ΔR1R1	(gilt nur für R1=R2 und ΔR1≪R1)

Steigerung der Empfindlichkeit:

Störgrößen:

Viertel-Brücke  Temp.-Einfluss auf R1  rel. Fehler: fr=ΔRSΔRN (S = Stör, N = Nutz) (auch bei 24-Brücke)
 Lösung: R2 als Mess-DMS, baugleicher DMS als R1 zur Kompensation des Temp.-Effekts
 ΔUDU0=ΔRN4R1+4ΔRS+2ΔRN	 rel. Fehler fr≈-ΔRSR		Temp.-Abh.: ΔR=R0αΔϑ

Halb-Brücke  DMS als R2, R1 baugleich aber entgegengesetzte Änderung zu R2
 Kompensation des Temp.-Effekts  UD=U0ΔRN2R+ΔRS	 fr≈-ΔRSR

AC-Messbrücken

Wechselstrom-Abgleich-Brücke

aus Z1Z4=Z2Z3 folgen: Z1Z4=Z2Z3 und ϕ2+ϕ3=ϕ1+ϕ4

oder: R2R3-X2X3=R1R4-X1X4 und X2R3-R2X3=X1R4+R1X4

Maxwell-Brücke: 
(Messung verlustbehafteter 
Induktivität)

R2=R4R3R1 und L2=L1R41R3

Wien-Brücke (Messung verlustbehafteter 		Schering-Brücke (Messung verlustbeh.
Kapazitäten, Frequenzen, Notch-Filter): 		Kapazität. bei ϕ=90°, Hochspannung)

AC-Ausschlag-Brücke / Differential-Tauchanker

beweglicher Eisenkern führt zu Δs, daraus folgt doppelte Differenzvergrößerung zw L1 und L2

UD=-U02Δss0 ; Halbbrücke + Wegsensor: ΔLL0=ΔUU⋅2⋅R2ω2L02+1 ( ΔUU = Empfindlichkeit b. Nennweg)

Vorteile: Linearisierung der Kennlinie, Kompensation homogener Störungen

Messverfahren

wenn kein „≈“ 
 linear (Vorteil!)

Filter

frequenzabhängiges Übertragungsverhalten (Tief-, Hochpass, etc.)

Bandsperre: Übertragen des Bereichs außerhalb zweier Grenzfrequenzen

Passiver Filter: Kombination aus L und C; Übertragungscharakteristik belastungsabhängig

Aktiver Filter: Kombination mit OpV

Digitaler Filter: Ein- und Ausgangssignal als digitales Signal; Algorithmus modifiziert Daten

Bandpass (Wien-Spannungsteiler)	Grenzfrequenz: ωg=1RC

Bandsperre	Grenzfrequenz: ωg=1RC

Leistungsmessung	DC: Messung von U und I  P=U⋅I

AC: Messung von Ueff und Ieff  S=Ueff⋅Ieff (keine Berücksichtigung von Phase)
 elektrodynamisches Messwerk/Dynamometer: wie Drehspulinstrument, nur mit Elektromag. +fester Spule

spannungsrichtig: Pangezeigt=PV+UV2RU; stromrichtig: Pangezeigt=PV+IV2⋅RI

Wirkleistung P=p(t)=u⋅i	(mit Drehspulinstrument messbar!)